€SIA-ZAC-IPN

Fecha Actual: 13/06/2009 01:42 a.m.

Sistema de unidades: Métrico

Nombre del archivo: \

Resultados de Diseño

Columnas de Hormigón Armado

DATOS GENERALES:

Norma de Diseño	:	ACI 318-05

Estados de carga considerados en el diseño:

c1	:	1.4CM+1.2VX

Riesgo sísmico	:	Riesgo Bajo

Materiales

Hormigón, f'c	:	281.23 [Kg/cm2]	Acero, fy	:	4218.40 [Kg/cm2]

Tipo de concreto	:	Normal	Acero, fyt	:	4218.40 [Kg/cm2]

Módulo de elasticidad	:	253455.10 [Kg/...	Tipo de empalmes	:	Tangencial

Peso unitario	:	2399.84 [Kg/m3]	Cuantía mínima adoptada	:	0.010

Recubrimiento epóxico	:	No	Cuantía máxima adoptada	:	0.080

Estatus general	:	Bien

DATOS COLUMNA : 1

Geometría

Tipo de sección	:	Rectangular

Posición de la columna	:	Centro

Distancia entre niveles	:	1.00 [m]

Ancho b (// a eje x)	:	20.00 [cm]

Alto h (// a eje y)	:	40.00 [cm]

Armadura

Longitudinal	:	6-T16

Recubrimiento libre	:	2.50 [cm]

As provista	:	12.06 [cm2]

Cuantía provista	:	1.51%

Número de barras // a la cara x	:	2

Con una separación entre barras	:	9.80 [cm]

Número de barras // a la cara y	:	3

Con una separación entre barras	:	14.10 [cm]

Transversal	:	2 T6 c/ 20.00cm

Número de ramas // a eje x	:	2

Número de ramas // a eje y	:	2

Separación inicial (Sini)	:	0.00 [cm]

Parámetros de diseño

Esbeltez	Eje yy	Eje xx

Lu[cm]	100.00	100.00

K	1.00	1.00

Klu/r	17.32	8.66

Cm	0.00	0.00

Pc[Ton]	6670.67	1667.67

Sway	Si	Si

Solicitaciones

Estado	Ubicación	Pu	Muxx	Muyy	Vx	Vy	Carga transversal

[Ton]	[Ton*m]	[Ton*m]	[Ton]	[Ton]	xx	yy

c1	Superior	-8.90	-0.48	-0.88	0.88	-0.48	No	No

Inferior	-14.07	0.00	0.00	0.88	-0.48	No	No

RESULTADOS COLUMNA : 1

Estatus de la columna	:	Bien

Compresión biaxial

Estado gobernante	:	c1

Esfuerzos en barras	:	fs<0

Longitud de empalme	:	40.00 [cm]

Separación libre en empalme	:	8.20 [cm]

Estado	Pos.	Pu	Mcxx	Mcyy	nsxx	nsyy	Cmxx	Cmyy

[Ton]	[Ton*m]	[Ton*m]

c1	Sup.	-8.90	-0.48	-0.88	1.00	1.00	0.600	0.600

Inf.	-14.07	0.00	0.00	1.00	1.00	0.600	0.600

Estado	Pos.	*Mnxx	*Mnyy	Mc/(*Mn)	Pu/(*Pn)	Asreq/Asprov	Relación de resistencia

[Ton*m]	[Ton*m]

c1	Sup.	-2.03	-3.75	0.24	0.07	0.66	0.24

Inf.	0.00	0.00	0.00	0.11	0.66	0.11

Corte

S adoptado	:	20.00 [cm]	S calculado	:	20.00 [cm]

Sini adoptado	:	0.00 [cm]	Sini calculado	:	10.00 [cm]

Dir	Estado	Pos.	Vu	Vc	Vs	*Vn	Vu/(*Vn)

Gob.		[Ton]	[Ton]	[Ton]	[Ton]

2	c1	Sup.	0.48	6.85	4.26	8.34	0.06

Inf.	0.48	7.14	4.26	8.55	0.06

3	c1	Sup.	0.88	6.03	1.87	5.93	0.15

Inf.	0.88	6.28	1.87	6.12	0.15

Notas aclaratorias:

* No se considera la torsión en el diseño.

* Sólo se toman en cuenta columnas de sección rectangular o circular.

* Cada columna se verifica sólo considerando los esfuerzos en sus extremos.

* El refuerzo transversal se encuentra ordenado de abajo hacia arriba de cada columna.

* Lu = Longitud no arriostrada.

* K = Factor de longitud efectiva.

* Cm = Factor que relaciona el diagrama de momentos real con un diagrama de momentos uniforme equivalente.

* Sway = "Si" si se considera a la columna intraslacional en su eje local.

* Mc = Momento mayorado de cálculo utilizado para el diseño. Este considera el efecto de la esbeltez del soporte. Mc = Mu*ns.

* ns = Factor de ampliación de momentos para considerar el efecto de la curvatura del miembro entre extremos (Efecto P-).

* Mn = Momento nominal resistente.

* Mc/(*Mn) = Relación de resistencia. Adicionalmente se muestra un gráfico de barras que permite observar las relaciones Mc/(*Mn) relativas entre los diferentes estados de carga. Si alguna barra se encuentra en rojo, la relación será mayor a la unidad.