SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

# NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros 
y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

## Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

MARIANO PALACIOS ALCOCER, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los artículos 16 y 40 fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 512, 523 fracción I, 524 y 527 último párrafo de la Ley Federal del Trabajo; 3o. fracción XI, 38 fracción II, 40 fracción VII, 41, 43 a 47 y 52 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3o., 4o., 79 y 81 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, 3o., 5o. y 22 fracciones I, XIII y XV del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y

CONSIDERANDO

Que con fecha 10 de marzo de 2000 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-114-STPS-1994, Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo, para quedar como
NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo;

Que esta dependencia a mi cargo, con fundamento en el artículo cuarto transitorio, primer párrafo del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 1997, ha considerado necesario realizar diversas modificaciones a la referida Norma Oficial Mexicana, las cuales tienen como finalidad adecuarla a las disposiciones establecidas en el ordenamiento reglamentario mencionado;

Que con fecha 25 de mayo de 1999, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó ante 
el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, el Anteproyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana, y que en esa misma fecha el citado Comité lo consideró correcto y acordó que se publicara como Proyecto de Modificación en el Diario Oficial 
de la Federación;

Que con objeto de cumplir con los lineamientos contenidos en el Acuerdo para la desregulación de la actividad empresarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 1995, las modificaciones propuestas a la Norma fueron sometidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a la opinión del Consejo para la Desregulación Económica, y con base en ella se realizaron las adaptaciones procedentes, por lo que dicha dependencia dictaminó favorablemente acerca de las modificaciones contenidas en la presente Norma;

Que con fecha 10 de marzo de 2000, y en cumplimiento del Acuerdo del Comité, y de lo previsto en el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Modificación de la presente Norma Oficial Mexicana, a efecto de que, dentro de los siguientes 60 días naturales a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral;

Que habiendo recibido comentarios de diez promoventes, el Comité referido procedió a su estudio y resolvió oportunamente sobre los mismos, publicando esta dependencia las respuestas respectivas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 2000, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

Que en atención a las anteriores consideraciones y, toda vez que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, otorgó la aprobación respectiva, se expide la siguiente:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2000, SISTEMA PARA LA IDENTIFICACION 
Y COMUNICACION DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS 
EN LOS CENTROS DE TRABAJO

INDICE

1.	Objetivo

2.	Campo de aplicación

3.	Referencias

4.	Definiciones y simbología

5.	Obligaciones del patrón

6.	Obligaciones de los trabajadores

7.	Sistema de identificación

8.	Sistema de capacitación y comunicación

9.	Unidades de verificación

Apéndice A	Identificación y señalización

Apéndice B	Capacitación y comunicación

Apéndice C	Hojas de datos de seguridad

LK20	Apéndice D	Instructivo de llenado de las hojas de datos de seguridad

Apéndice E	Modelo rectángulo

Apéndice F	Modelo rombo

10.	Vigilancia

11.	Bibliografía

12.	Concordancia con normas internacionales

Transitorios

Guía de referencia	Listado de sustancias con clasificación de tipo y grado de riesgo

1. Objetivo

Establecer los requisitos mínimos de un sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, que de acuerdo a sus características físicas, químicas, de toxicidad, concentración y tiempo de exposición, puedan afectar la salud de los trabajadores o dañar el centro de trabajo.

2. Campo de aplicación

2.1 Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en los que se manejen, transporten o almacenen sustancias químicas peligrosas.

2.2 Esta Norma no es aplicable a los productos terminados que se encuentran listos para su comercialización, ni en el transporte vehicular fuera del centro de trabajo; en estos casos, se debe dar cumplimiento a lo establecido en la legislación en materia de comercio, salud y comunicaciones y transportes.

2.3 Esta Norma no aplica para productos cuyo grado de riesgo en salud, inflamabilidad y reactividad sea 0 (cero), según los criterios establecidos en los Apéndices E o F.

3. Referencias

Para la correcta interpretación de esta Norma, deben consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes:

NOM-008-SCFI-1993, Sistema general de unidades de medida.

NOM-004-SCT2-1994, Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.

NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

4. Definiciones y simbología

4.1 Definiciones.

Para efectos de esta Norma, se establecen las definiciones siguientes:

a)	autoridad del trabajo; autoridad laboral: las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo, y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquéllas.

b)	carcinógeno; cancerígeno: agente químico, físico o biológico que al actuar sobre un tejido viviente puede causar una malignidad.

c)	Concentración Letal Media (CL50): es la concentración de una sustancia como gas, vapor, neblina o polvo en el aire, calculada estadísticamente, a cuya exposición se espera que mueran el 50% de los animales de experimentación. Cuando se trata de vapores o gases, se expresa en ppm y cuando son polvos o neblinas se expresa en mg/l o en mg/m3.

d)	condiciones normales de operación: son todas aquellas actividades y procesos seguros que se efectúan rutinariamente en un centro de trabajo utilizando materias primas, maquinaria y equipo en circunstancias físicas seguras.

e)	condiciones de emergencia: son aquellas situaciones que alteran las condiciones de seguridad normales de trabajo y que requieren de una atención inmediata. Estas condiciones pueden afectar a los trabajadores, a los centros de trabajo y al medio ambiente laboral y es necesaria la intervención de cuerpos de respuesta a emergencias.

f)	contratista: patrón o trabajador ajeno al centro de trabajo que labora temporalmente en éste, y que está involucrado directa o indirectamente con el proceso, y que con motivo de su trabajo puede agregar o incrementar factores de riesgo.

g)	densidad: es la relación de masa por unidad de volumen de una sustancia dada.

h)	Dosis Letal Media (DL50): es la cantidad de una sustancia (miligramos o gramos por kilogramo corporal del sujeto de prueba) obtenida estadísticamente, y que administrada por vía oral o dérmica, matará al 50% de un grupo de animales de experimentación.

i)	Hoja de Datos de Seguridad (HDS): es la información sobre las condiciones de seguridad e higiene necesarias, relativa a las sustancias químicas peligrosas, que sirve como base para programas escritos de comunicación de peligros y riesgos en el centro de trabajo.

j)	identificación: es una representación gráfica que proporciona información de seguridad e higiene, que contiene el nombre de la sustancia química peligrosa, el color de seguridad, la forma geométrica de la señal, el tipo y grado de riesgo, o la simbología del equipo de protección personal que se debe usar.

k)	incompatibilidad: es la característica de aquellas sustancias químicas que al mezclarse entre sí, debido a sus propiedades físicas o químicas, pueden generar una reacción en cadena, peligrosa para el trabajador, el centro de trabajo, el equilibrio ecológico o el ambiente.

l)	Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud (IPVS): es una concentración que representa una amenaza inmediata para la vida, y que puede producir efectos adversos irreversibles para la salud en un periodo de 30 minutos, o que puede afectar la capacidad de una persona para escapar de una atmósfera peligrosa.

m)	límite inferior de inflamabilidad; explosividad inferior: es la concentración mínima de cualquier vapor o gas (% por volumen de aire), que se inflama o explota si hay una fuente de ignición presente a la temperatura ambiente.

n)	límite superior de inflamabilidad; explosividad superior: es la concentración máxima de cualquier vapor o gas (% por volumen de aire), que se inflama o explota si hay una fuente 
de ignición presente a la temperatura ambiente.

o)	método de mitigación: es un conjunto de técnicas y procedimientos específicos para el control de los peligros y riesgos inherentes a las sustancias químicas peligrosas; por fugas o derrames tales como: absorción, adsorción, neutralización, recubrimiento, confinamiento, dilución, taponamiento y dispersión, entre otros.

p)	mutágeno; mutagénico: sustancia química capaz de alterar la estructura genética en un organismo y provocar cambios físicos o funcionales en generaciones subsecuentes.

q)	peligro: es la capacidad intrínseca de una sustancia química para generar un daño.

r)	peso molecular: es la masa de una sustancia expresada en g/mol.

s)	polimerización peligrosa: es una reacción química en la que dos o más moléculas de la misma sustancia química peligrosa o al contacto con otras, se combinan para formar moléculas más grandes, lo que genera una liberación descontrolada de energía y puede provocar incendios 
o explosiones.

t)	porcentaje de volatilidad: es la proporción de volumen de una sustancia química peligrosa que se evapora a 21°C.

u)	Potencial de Hidrógeno (pH): es la concentración de iones hidronio, que representa la acidez o alcalinidad de una sustancia, dentro de una escala del 0 al 14.

v)	presión de vapor: es la presión ejercida por un vapor saturado sobre su propio líquido en un recipiente cerrado, a 101.3 kPa y a 21°C.

w)	rango de inflamabilidad: es el porcentaje de mezclas de vapor o de gas inflamable en aire, comprendido entre los límites superior e inferior de inflamabilidad.

x)	reactividad; inestabilidad: es la posibilidad que tiene una sustancia para liberar energía.

y)	riesgo: es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa afecte la salud de los trabajadores o dañe el centro de trabajo.

z)	riesgo a la salud: es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa pueda causar directa o indirectamente lesión temporal, permanente o la muerte del trabajador por ingestión, inhalación o contacto.

aa)	riesgo de inflamabilidad: es la probabilidad que tienen las sustancias químicas para arder en función de sus propiedades físicas y químicas.

bb)	riesgo de reactividad: es la probabilidad que tienen las sustancias químicas para liberar energía al entrar en contacto con otras, y que varía al modificar las condiciones de presión y temperatura.

cc)	símbolo: es la representación de un concepto definido mediante una imagen.

dd)	solubilidad en agua: es la propiedad de algunas sustancias químicas para disolverse en agua.

ee)	sustancias químicas peligrosas: son aquellas que por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas presentan la posibilidad de riesgos a la salud, de inflamabilidad, de reactividad o especiales, y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños materiales a las instalaciones.

ff)	temperatura de autoignición: es la temperatura mínima a la que una sustancia química entra en combustión en ausencia de chispa o llama.

gg)	temperatura de ebullición: es la temperatura a la que la presión de vapor de un líquido, es igual a la presión atmosférica.

hh)	temperatura de fusión: es la temperatura a la cual una sustancia sólida cambia de estado y se convierte en líquida.

ii)	temperatura de inflamación: es la temperatura mínima a la cual los materiales combustibles o inflamables desprenden una cantidad suficiente de vapores para formar una mezcla inflamable, la cual se enciende aplicando una fuente de ignición, pero que no es suficiente para sostener 
una combustión.

jj)	teratógeno; teratogénico: es toda sustancia que causa defectos de nacimiento no hereditarios.

kk)	toxicidad: es la capacidad de una sustancia para causar daño a la salud a un organismo vivo.

ll)	velocidad de evaporación: es el cambio de estado por presión o temperatura, de una cantidad de sustancia líquida o sólida a vapor en un determinado tiempo. El valor de esta velocidad tiene como base el de la sustancia de referencia.

4.2 Simbología:

a)	CL50: Concentración Letal Media.

b)	°C: grados Celsius. Unidad de temperatura del sistema internacional.

c)	CO2: Bióxido de Carbono.

d)	DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno.

e)	DQO: Demanda Química de Oxígeno.

f)	DL50: Dosis Letal Media.

g)	°F: grados Farenheit. Unidad de temperatura del sistema inglés.

h)	HDS: Hojas de Datos de Seguridad.

i)	IPVS: Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud. Sus siglas en inglés son IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health).

j)	kPa: kilopascal. Unidad de presión.

k)	LMPE-PPT: Límite Máximo Permisible de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo.

l)	LMPE-CT: Límite Máximo Permisible de Exposición de Corto Tiempo.

m)	LMPE-P: Límite Máximo Permisible de Exposición Pico.

n)	mg/l: miligramo por litro. Unidad de concentración.

o)	mg/m3: miligramo por metro cúbico. Unidad de concentración.

p)	mg/kg: miligramo por kilogramo. Unidad de concentración.

q)	No. CAS: número asignado por el “Chemical Abstract Service” de los Estados Unidos de América.

r)	No. ONU: número de identificación para el transporte de las sustancias químicas peligrosas asignado por la Organización de las Naciones Unidas.

s)	pH: potencial de hidrógeno.

t)	ppm: partes por millón. Unidad de concentración.

u)	SCBA: son las siglas de “Self Contained Breathing Apparatus”, que en español significa aparato de respiración autónomo.

v)	W/ml: es la unidad de la densidad de potencia instantánea (IPD), la cual se calcula como el producto de la entalpia de descomposición entre la reacción y la tasa inicial de reacción, determinada a 250ºC, y representa la cantidad de energía por unidad de tiempo y por unidad de volumen, expresada en watts por mililitros.

5. Obligaciones del patrón

5.1 Mostrar a la autoridad del trabajo cuando así lo solicite, la información y documentos que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer.

5.2 Identificar los depósitos, recipientes y áreas que contengan sustancias químicas peligrosas o sus residuos, con el señalamiento que se establece en el Capítulo 7.

5.3 Comunicar los peligros y riesgos a todos los trabajadores del centro de trabajo y al personal de los contratistas que estén expuestos a sustancias químicas peligrosas, de acuerdo al sistema de identificación establecido en el Capítulo 7, y mantener un registro de los trabajadores que hayan sido informados.

5.4 Conocer el grado de peligrosidad y los riesgos de las sustancias químicas peligrosas que se utilizan en el centro de trabajo, por lo que se debe cumplir con lo siguiente:

a)	contar con las HDS para todas las sustancias químicas peligrosas que se utilicen en el centro de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice C;

b)	entregar a sus clientes las HDS de las sustancias químicas peligrosas que ellos adquieran, para lo cual deben requerir acuse de recibo.

5.5 Capacitar y adiestrar en el sistema de identificación y comunicación de peligros y riesgos
cumpliendo con:

a)	proporcionar por lo menos una vez al año capacitación a todos los trabajadores que manejen sustancias químicas peligrosas y cada vez que se emplee una nueva sustancia química peligrosa en el centro de trabajo, o se modifique el proceso;

b)	mantener el registro de la última capacitación dada a cada trabajador;

c)	entregar las respectivas constancias de capacitación a los trabajadores que así lo soliciten.

6. Obligaciones de los trabajadores

6.1 Participar en la comunicación y en la capacitación proporcionada por el patrón y seguir las instrucciones del sistema de identificación y comunicación de peligros y riesgos de las sustancias
químicas peligrosas.

6.2 Informar al patrón de cualquier condición de riesgo que detecten y que no puedan corregir por sí mismos siguiendo los procedimientos correspondientes.

7. Sistema de identificación

7.1 Para identificar los peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas, se debe utilizar a elección del patrón, el modelo rectángulo o el modelo rombo y cumplir con la señalización e identificación, conforme a lo establecido en el Apéndice A.

7.1.1 Modelo rectángulo: de acuerdo a lo establecido en el Apéndice E.

7.1.2 Modelo rombo: de acuerdo a lo establecido en el Apéndice F.

7.2 Sistema alternativo: el patrón puede utilizar un sistema alternativo a los modelos rectángulo y rombo, que cumpla con el objetivo y finalidad de la presente Norma, previa autorización que otorgue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 8o. del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

8. Sistema de capacitación y comunicación

Este sistema de capacitación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas debe constar de:

a)	identificación y señalización de riesgos de acuerdo al Capítulo 7;

b)	capacitación y comunicación a los trabajadores de acuerdo al Apéndice B;

c)	las HDS para las sustancias químicas peligrosas que se usen en el centro de trabajo de acuerdo a los Apéndices C y D.

9. Unidades de verificación

9.1 El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada, según lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para verificar el cumplimiento
de esta Norma.

9.2 Las unidades de verificación podrán verificar el cumplimiento de esta Norma en los apartados 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5.

9.3 La unidad de verificación debe entregar al patrón el dictamen de acuerdo a lo establecido en el apartado 9.5.

9.4 La vigencia de los dictámenes favorables emitidos por las unidades de verificación será de dos años, mientras no se adicionen sustancias químicas peligrosas a las utilizadas en el centro de trabajo.

9.5 Los dictámenes que emitan las unidades de verificación deben contener como mínimo la 
siguiente información:

9.5.1 Datos del centro de trabajo evaluado:

a)	nombre, denominación o razón social;

b)	domicilio completo;

c)	nombre y firma del representante legal.

9.5.2 Datos de la unidad de verificación:

a)	nombre, denominación o razón social de la unidad de verificación;

b)	número de acreditación otorgado por la entidad de acreditación;

c)	número de aprobación otorgado por la STPS;

d)	clave y nombre de la norma verificada;

e)	fecha en que se otorgó la acreditación y aprobación;

f)	determinación del grado de cumplimiento del centro de trabajo con la presente Norma y, en su caso, salvedades que determine la unidad de verificación;

g)	resultado de la verificación;

h)	nombre y firma del representante legal;

i)	lugar y fecha de la firma;

j)	vigencia del dictamen.

APENDICE A
IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION

El presente Apéndice tiene como objetivo establecer el sistema de identificación y señalización de peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas, a fin de proporcionar a los trabajadores información visual inmediata para prevenir daños a su salud y al centro de trabajo.

A.1 Contenido del sistema de identificación:

a)	en la parte superior del modelo rectángulo el nombre común, el nombre químico o el código de la sustancia química peligrosa y en el modelo rombo de acuerdo a lo establecido en F.5, inciso a);

b)	esquematización del modelo utilizado con sus componentes, de acuerdo a los Apéndices E o F, según sea el caso;

c)	en la parte inferior del modelo rectángulo, los símbolos o letras del equipo de protección personal a usar de acuerdo al peligro o riesgo de la sustancia química peligrosa y al proceso utilizado, y en el modelo rombo de acuerdo a lo establecido en F.5, inciso b);

d)	puede ser incluida información complementaria en el entorno del modelo, mientras no genere una inadecuada interpretación del sistema.

A.2 La señalización debe cumplir con:

a)	estar marcada, impresa, pintada o adherida al recipiente o colocada en el área a señalar;

b)	que las letras, números y símbolos que se utilicen, sean en los colores establecidos en la Tabla A.1;

TABLA A.1 
COLORES DE FONDO Y COLORES CONTRASTANTES

| COLOR DE FONDO | COLOR CONTRASTANTE DE LETRAS, NUMEROS Y SIMBOLOS |
| --- | --- |
| ROJO | BLANCO |
| AZUL | BLANCO |
| AMARILLO | NEGRO |
| BLANCO | NEGRO |

c)	ser de material resistente e indeleble, de acuerdo a las condiciones a las que deba estar expuesta, para que no se alteren ni la información ni los colores de la misma.

A.3 Las señales se deben colocar en lugares visibles de manera que no queden ocultas y de acuerdo
a lo siguiente:

a)	en caso de que se emplee una sola sustancia química peligrosa en todo el almacén, se puede señalizar por área o por recipiente;

b)	para una misma sustancia química peligrosa en una estiba, se puede señalizar la estiba, su área o los recipientes;

c)	para diferentes sustancias químicas peligrosas compatibles, en un mismo anaquel o estiba, las opciones serán:

1)	señalizar cada uno de los recipientes;

2)	señalizar las partes del anaquel o las áreas de la estiba.

d)	en áreas de proceso, todos los recipientes que contengan sustancias químicas peligrosas deben permanecer señalizados;

e)	los recipientes en los que se trasladen las sustancias químicas peligrosas dentro del centro de trabajo deben estar señalizados.

A.4 Equipo de protección personal. Para especificar la obligación respecto del uso de equipo de protección personal, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

a)	las propiedades físicas y químicas de las sustancias químicas peligrosas;

b)	la vía de ingreso al cuerpo humano de la sustancia química peligrosa de acuerdo a la siguiente lista:

1)	ingestión;

2)	inhalación;

3)	contacto.

c)	el manejo de la sustancia química peligrosa.

APENDICE B
CAPACITACION Y COMUNICACION

B.1 La comunicación sobre los peligros y riesgos debe ser clara, veraz y sencilla en el sistema usado en el centro de trabajo, e impartirse a todos los trabajadores.

B.2 La capacitación otorgada a los grupos de respuesta a emergencias debe ser conforme a lo establecido en la NOM-005-STPS-1998.

B.3 La capacitación debe ser impartida a todos los trabajadores involucrados en el uso de sustancias químicas peligrosas y debe incluir como mínimo:

a)	la clasificación de los grados de riesgo y tipos de peligro de cada sustancia química peligrosa;

b)	la interpretación de los colores, números, letras y símbolos del sistema de identificación y comunicación de peligros y riesgos;

c)	la interpretación de las letras o símbolos del equipo de protección personal específico que debe usar el trabajador;

d)	la información y contenido de las HDS;

e)	la información acerca de la persona a quién consultar en caso de duda.

APENDICE C
HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

C.1 Generalidades.

C.1.1 Todos los centros de trabajo deben tener la HDS de cada una de las sustancias químicas peligrosas que en él se manejen, y estar disponibles permanentemente para los trabajadores involucrados en su uso, para que puedan contar con información inmediata para instrumentar medidas preventivas o correctivas en el centro de trabajo.

C.1.2 Las HDS deben estar en idioma español. El formato es libre y debe contener, en orden, como mínimo la información establecida en este Apéndice.

C.1.3 La información debe ser confiable, para que su uso normal reditúe en una atención adecuada para el cuidado de la vida y la salud humana o para controlar una emergencia.

C.1.4 No se deben dejar espacios en blanco. Si la información requerida no es aplicable o no está disponible, se anotarán las siglas NA o ND, respectivamente, según sea el caso, y se deberá anotar al final de la HDS, la fuente o fuentes de referencia que se utilizaron en su llenado.

C.1.5 La HDS debe ser actualizada en caso de existir nuevos datos referidos a la sustancia
química peligrosa.

C.2 Contenido de la HDS.

C.2.1 Título: hoja de datos de seguridad. HDS y el nombre de la sustancia. En todas las páginas de la HDS debe aparecer, arriba a la derecha, el nombre de la sustancia.

SECCION I. Datos generales de las HDS:

a)	fecha de elaboración;

b)	fecha de actualización;

c)	nombre o razón social de quien elabora la HDS;

d)	datos generales del fabricante o importador de la sustancia química peligrosa;

e)	a dónde comunicarse en caso de emergencia.

SECCION II. Datos de la sustancia química peligrosa, contemplando al menos:

a)	nombre químico o código;

b)	nombre comercial;

c)	familia química;

d)	sinónimos;

e)	otros datos relevantes.

SECCION III. Identificación de la sustancia química peligrosa:

III.1	Identificación:

a)	No. CAS;

b)	No. ONU;

c)	LMPE-PPT, LMPE-CT y LMPE-P;

d)	IPVS (IDLH).

III.2	Clasificación de los grados de riesgo:

a)	a la salud;

b)	de inflamabilidad;

c)	de reactividad;

d)	especial.

III.3	De los componentes riesgosos: nombre y porcentaje de los componentes riesgosos, incluyendo su identificación y la clasificación de los grados de riesgo, conforme a lo establecido en los apartados III.I y III.2 de este Apéndice.

SECCION IV. Propiedades físicas y químicas:

a)	temperatura de ebullición;

b)	temperatura de fusión;

c)	temperatura de inflamación;

d)	temperatura de autoignición;

e)	densidad;

f)	pH;

g)	peso molecular;

h)	estado físico;

i)	color;

j)	olor;

k)	velocidad de evaporación;

l)	solubilidad en agua;

m)	presión de vapor;

n)	porcentaje de volatilidad;

o)	límites de inflamabilidad o explosividad;

1)	límite superior;

2)	límite inferior;

p)	otros datos relevantes.

SECCION V. Riesgos de fuego o explosión:

V.1	Medio de extinción:

a)	agua;

b)	espuma;

c)	CO2;

d)	polvo químico;

e)	otros medios.

V.2	Equipo de protección personal específico a utilizar en labores de combate de incendios.

V.3	Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios.

V.4	Condiciones que conducen a otro riesgo especial.

V.5	Productos de la combustión que sean nocivos para la salud.

SECCION VI. Datos de reactividad:

VI.1	Condiciones de:

a)	estabilidad;

b)	inestabilidad.

VI.2	Incompatibilidad.

VI.3	Productos peligrosos de la descomposición.

VI.4	Polimerización espontánea.

VI.5	Otras condiciones que se deben procurar durante el uso de la sustancia química peligrosa, a fin de evitar que reaccione.

SECCION VII. Riesgos a la salud y primeros auxilios:

VII.1	Según la vía de ingreso al organismo:

a)	ingestión;

b)	inhalación;

c)	contacto.

VII.2	Sustancia química considerada como:

a)	carcinogénica;

b)	mutagénica;

c)	teratogénica.

VII.3	Información complementaria:

a)	CL50;

b)	DL 50.

VII.4	Emergencia y primeros auxilios.

VII.4.1	Medidas precautorias en caso de:

a)	ingestión;

b)	inhalación;

c)	contacto.

VII.4.2	Otros riesgos o efectos a la salud.

VII.4.3	Antídotos.

VII.4.4	Otra información importante para la atención médica primaria.

SECCION VIII. Indicaciones en caso de fuga o derrame.

VIII.1	Procedimiento y precauciones inmediatas.

VIII.2	Método de mitigación.

SECCION IX. Protección especial específica para situaciones de emergencia.

IX.1	Equipo de protección personal específico.

SECCION X. Información sobre transportación. De acuerdo con:

X.1	El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

X.2	La NOM-004-SCT2-1994.

X.3	Las Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, para el Transporte de Mercancías Peligrosas.

X.4	La Guía Norteamericana de Respuesta en Casos de Emergencia.

SECCION XI. Información sobre ecología.

XI.1	De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en materia de agua, aire, suelo y residuos peligrosos.

SECCION XII. Precauciones especiales:

XII.1	Para su manejo, transporte y almacenamiento.

XII.2	Otras precauciones.

APENDICE D
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCION I. Datos generales que se deben anotar en las HDS:

a)	fecha de elaboración de la HDS;

b)	fecha de la última actualización de la HDS;

c)	el nombre o razón social de quien elabora la HDS;

d)	el nombre y domicilio completo del fabricante o importador;

e)	la persona física o moral con quién comunicarse, y el número de teléfono que pueda ser utilizado en caso de emergencia durante las 24 horas del día.

SECCION II. Datos que se deben anotar de la sustancia química peligrosa:

a)	su nombre químico o código de acuerdo a la designación científica desarrollado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC);

b)	su nombre comercial;

c)	la familia química a la que pertenece;

d)	los sinónimos con que se le conoce;

e)	otra información cuyo conocimiento se considere importante.

SECCION III. Datos de identificación de la sustancia química peligrosa que se deben anotar:

III.1	Identificación:

a)	el número CAS, que es el número establecido por la Chemical Abstracts Service;

b)	el número ONU, que es el número asignado a la sustancia química peligrosa, según las Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el Transporte de Mercancías Peligrosas;

c)	anotar los valores del límite máximo permisible de exposición, establecido en la 
NOM-010-STPS-1999, con relación al:

1)	Límite Máximo Permisible de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo (LMPE-PPT);

2)	Límite Máximo Permisible de Exposición para Corto Tiempo (LMPE-CT);

3)	Límite Máximo Permisible de Exposición Pico (LMPE-P);

d)	valor del IPVS (IDLH). Como referencia se puede usar el Pocket Guide to Chemical Hazards.

Nota: Se puede utilizar otra fuente de información adicional para los incisos c) y d), indicando 
su procedencia.

III.2	Clasificación del grado de riesgo.

Anotar el sistema seleccionado que puede ser el modelo rombo o rectángulo u otro. En caso de ser otro, deberá ser autorizado por la Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, indicando la justificación y los valores de salud, inflamabilidad, reactividad, riesgos especiales y, en su caso, el equipo de protección personal necesario.

III.3	De los componentes riesgosos.

Cuando cambien las propiedades de los componentes de la mezcla se reportará como producto final, y en el caso de que no cambien las propiedades individuales de los mismos se desglosarán individualmente, anotando los nombres químicos de todos los componentes de la sustancia que se ha determinado como tóxica y cuyo porcentaje sea mayor o igual al 1% de la composición. Cuando sea secreta, reporte la familia química.

SECCION IV. Datos de las propiedades físicas y químicas que se deben anotar:

IV.1	Los valores correspondientes de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas.

SECCION V. Datos de los riesgos de fuego o explosión que deben anotarse:

V.1	Los agentes extinguidores recomendados y, en su caso, los prohibidos.

V.2	El equipo de protección personal que se debe utilizar para el combate de incendios.

V.3	Los pasos del procedimiento de combate de incendios y las precauciones especiales que se deban tomar.

V.4	las condiciones que conduzcan a que la sustancia química peligrosa genere un riesgo especial.

V.5	Si existe generación de productos durante su combustión como: gases, humos o vapores nocivos para la salud.

SECCION VI. Datos de reactividad que deben anotarse:

VI.1	Si se trata de una sustancia química peligrosa estable o inestable.

VI.2	Si la sustancia química peligrosa presenta incompatibilidad con otras sustancias, debiendo especificar de qué sustancias se trata.

VI.3	Si la sustancia química peligrosa puede generar productos peligrosos de descomposición y 
cuáles son.

VI.4	Qué condiciones se deben evitar para no generar un riesgo de polimerización de la sustancia química peligrosa.

VI.5	Otras condiciones que se deben evitar durante el uso de la sustancia química peligrosa a fin de evitar que no reaccione.

SECCION VII. Riesgos a la salud:

VII.1	Anotar los datos más sobresalientes de los efectos por exposición aguda a la sustancia química peligrosa, por cada vía de entrada al organismo.

VII.2	Anotar los datos más sobresalientes de los efectos por exposición crónica a la sustancia química peligrosa, e indicar si es considerada carcinogénica, mutagénica o teratogénica.

VII.3	Anotar la información complementaria de la concentración letal media y de la dosis letal media. 
Si se cuenta con información adicional de pruebas hechas en laboratorios sobre concentración letal media y dosis letal media, indicar el dato.

VII.4	Datos de emergencia y primeros auxilios que se deben anotar.

VII.4.1	Los procedimientos para la aplicación de los primeros auxilios para las diferentes vías de entrada al organismo;

VII.4.2	Si existen otros riesgos o efectos a la salud;

VII.4.3	El antídoto en caso de existir;

VII.4.4	Otra información importante para la atención médica primaria y las contraindicaciones pertinentes.

SECCION VIII. Indicaciones que se deben anotar en caso de fuga o derrame:

VIII.1	Los procedimientos y precauciones especiales que se requieren para los casos de fugas
o derrames.

VIII.2	Los métodos de mitigación para controlar la sustancia.

SECCION IX. Protección especial para situaciones de emergencia:

IX.1	Anotar el equipo de protección personal específico a utilizar en estos casos.

SECCION X. Datos de la información sobre transportación que se deben anotar:

X.1	Lo relativo al transporte por vías generales de comunicación terrestres y sus servicios auxiliares conexos, con relación al Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

X.2	La clase de riesgo de transporte de la sustancia química peligrosa de acuerdo a la 
NOM-004-SCT2-1994.

X.3	El número asignado a la sustancia química peligrosa que se encuentra en las Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el Transporte de Mercancías Peligrosas.

X.4	La información correspondiente a la sustancia que se establezca en la Guía Norteamericana de Respuesta en Caso de Emergencia, indicando el número y año de edición.

SECCION XI. Datos de la información sobre ecología que se deben anotar:

XI.	Indicar el comportamiento de la sustancia química peligrosa cuando se libera al aire, agua o suelo y sus efectos en flora y fauna.

SECCION XII. Precauciones especiales:

XII.1	Anotar lo relativo a las precauciones que se deben tomar en el manejo, transporte y almacenamiento de la sustancia.

XII.2	Si es necesario tomar en cuenta alguna otra precaución especial, menciónela.

APENDICE E
MODELO RECTANGULO

E.1 La esquematización del sistema debe ser por medio de un rectángulo como lo muestra la figura E1, según las dimensiones mínimas establecidas en la Tabla E.1.

TABLA E.1
TAMAÑO MINIMO DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION (MODELO RECTANGULO)

| CAPACIDAD DEL RECIPIENTE EN LITROS O KILOGRAMOS | DIMENSIONES MINIMAS DE LA SEÑAL, EN CENTIMETROS (BASE X ALTURA) |
| --- | --- |
| MAYOR DE 200 | 21 x 28 |
| MAYOR DE 50 HASTA 200 | 14 x 25 |
| MAYOR DE 18 HASTA 50 | 10 x 14 |
| MAYOR DE 3.8 HASTA 18 | 7 x 10 |

Notas:

Para recipientes con capacidad hasta de 3.8 litros o kilogramos (1 galón), el patrón definirá un tamaño proporcional al modelo y la señal debe ser visible en función de las dimensiones del recipiente.

Para recipientes fijos mayores de 30,000 litros, se debe definir el tamaño mínimo de la señal como si fuera área según el Apartado E.5, por lo que dependerá de la distancia máxima de observación, respetando las proporciones en el modelo establecido en la Tabla E.1.

E.2 El rectángulo se debe dividir en cinco renglones como lo muestra la figura E.1, con los colores de fondo y contrastante de acuerdo a la Tabla A.1, con el siguiente orden:

a)	riesgo a la salud, en color azul;

b)	riesgo de inflamabilidad, en color rojo;

c)	riesgo de reactividad, en color amarillo;

d)	la identificación del equipo de protección personal, en color blanco.

E.3 Se debe clasificar a la sustancia de acuerdo con los criterios de clasificación de grados de riesgos establecidos en las Tablas E.2, E.3 y E.4.

E.4 Equipo de protección personal.

E.4.1 Las obligaciones de uso de equipo de protección personal, deben desarrollarse con base
en lo siguiente:

a)	la rutina de uso del material;

b)	el contacto del trabajador con la sustancia química peligrosa;

c)	las vías de ingreso al cuerpo como son:

1)	ingestión;

2)	inhalación;

3)	contacto.

d)	el nivel de concentración del contaminante en el ambiente laboral.

E.4.2 Para identificar el equipo de protección personal se pueden utilizar los símbolos del equipo de protección personal, o codificar con una letra de identificación que defina las diferentes combinaciones del equipo de protección personal a utilizar, según lo establecido en la Tabla E.5.

E.5 Si se señala el área, las dimensiones deben ser tales que su superficie y la distancia máxima de observación se apeguen a la siguiente relación:

donde:

S	es la superficie de la señal en m2

L	es la distancia máxima de observación de la señal en m

Esta relación sólo se aplica para distancias de 5 a 50 metros. Para distancias menores a 5 metros, el área de las señales será como mínimo de 125 cm2. Para distancias mayores a 50 metros, el área de las señales será, al menos, de 12,500 cm2.

E.6 Variables permitidas en el modelo rectángulo:

a)	agregar un sexto renglón para anotar los riesgos especiales con fondo en color blanco y texto en color contrastante, según lo establecido en la Tabla A.1;

b)	no usar el recuadro para el número de grado de riesgo, el número del grado de riesgo debe ser en el color contrastante del color de fondo, según lo establecido en la Tabla A.1;

c)	en el renglón quinto, se pueden agregar los símbolos equivalentes a las letras del equipo de protección personal, según lo establecido en la Tabla E.5;

d)	adicionar una letra con una clasificación especial y específica para el equipo de protección personal recomendado por el patrón para proteger al trabajador de cierto tipo de exposición.

FIGURA E.1
EJEMPLO DE IDENTIFICACION DEL MODELO RECTANGULO

| NOMBRE COMUN, NOMBRE QUIMICO O CODIGO DE LA SUSTANCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TEXTO: SALUD (FONDO EN COLOR AZUL) |  |  |  |
|  |  | RECUADRO BLANCO (No. DEL GRADO DE RIESGO EN COLOR NEGRO) |  |
| TEXTO: INFLAMABILIDAD (FONDO EN COLOR ROJO) |  |  |  |
|  |  | RECUADRO BLANCO (No. DEL GRADO DE RIESGO EN COLOR NEGRO) |  |
| TEXTO: REACTIVIDAD (FONDO EN COLOR AMARILLO) |  |  |  |
|  |  | RECUADRO BLANCO (No. DEL GRADO DE RIESGO EN COLOR NEGRO) |  |
| TEXTO: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (FONDO EN COLOR BLANCO) |  |  |  |
|  |  | RECUADRO BLANCO (LETRA O LETRAS DE IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL) |  |

NOTA: Los textos deben ir en color contrastante de acuerdo a la Tabla A.1.

metmex

TABLA E.2
CRITERIOS DE CLASIFICACION DE GRADOS DE RIESGO
A LA SALUD (MODELO RECTANGULO)

| Grado de riesgo | Característica de la sustancia química peligrosa |
| --- | --- |
| 4 | Severamente peligroso. Por una o repetidas exposiciones puede amenazar la vida o causar un daño mayor o permanente. Corrosivo, con efectos irreversibles en la piel; extremadamente irritante y que persiste más de 7 días. Concentraciones: Oral; DL50 rata: hasta 1 mg/kg Piel; DL50 conejo o rata: hasta 20 mg/kg Inhalación; CL50 rata: hasta 0.2 mg/l o hasta 20 ppm |
| 3 | Seriamente peligroso. Lesión grave probablemente de atención rápida y tomar tratamiento médico. Muy irritante o con efectos reversibles en piel o cornea (opacidad) que persisten más de 7 días. Concentraciones: Oral; DL50 rata: mayor que 20 hasta 50 mg/kg Piel; DL50 conejo: mayor que 20 hasta 200 mg/kg Inhalación; CL50 rata: mayor que 0.2 hasta 2 mg/l o mayor que 20 hasta 200 ppm |
| 2 | Moderadamente peligroso. Puede ocasionar una lesión temporal o menor. Moderadamente irritante, reversible dentro de 7 días. Concentraciones: Oral; DL50 rata: mayor que 50 hasta 500 mg/kg Piel; DL50 conejo o rata: mayor que 200 hasta 1,000 mg/kg Inhalación; CL50 rata: mayor que 2 hasta 20 mg/l o mayor que 200 hasta 1,000 en ppm |
| 1 | Ligeramente peligroso. Irritación o posible lesión reversible. Ligeramente irritante, reversible dentro de 7 días. Concentraciones: Oral; DL50 rata: mayor que 500 hasta 5,000 mg/kg Piel; DL50 conejo o rata: mayor que 1,000 hasta 5,000 mg/kg Inhalación; CL50 rata: mayor que 20 hasta 200 mg/l o mayor que 2,000 hasta 10,000 en ppm |
| 0 | Mínimamente peligroso. No significa un riesgo para la salud. Esencialmente no irritante. Concentraciones: Oral; DL50 rata: mayor que 5,000 mg/kg Piel; DL50 conejo o rata: mayor que 5,000 mg/kg Inhalación; CL50 rata: mayor que 200 mg/l o mayor que 10,000 ppm |

TABLA E.3
CRITERIOS DE CLASIFICACION DE GRADOS DE RIESGO
DE INFLAMABILIDAD (MODELOS RECTANGULO Y ROMBO)

| Grado de riesgo | Característica de la sustancia química peligrosa |
| --- | --- |
| 4 | Sustancias que vaporizan rápida o completamente a presión atmosférica y a temperatura ambiente normal o que se dispersan con facilidad en el aire y que arden fácilmente, éstas incluyen: Gases inflamables. Sustancias criogénicas inflamables. Cualquier líquido o sustancia gaseosa que es líquida mientras está bajo presión, y que tiene un punto de ignición por debajo de 22.8ºC (73ºF) y un punto de ebullición por debajo de 37.8ºC (100ºF). Sustancias que arden cuando se exponen al aire. Sustancias que arden espontáneamente. |
| 3 | Líquidos y sólidos que pueden arder bajo casi todas las condiciones de temperatura ambiente, éstos incluyen: Líquidos que tienen un punto de ignición por debajo de 22.8ºC (73ºF) y un punto de ebullición igual o mayor que 37.8ºC (100ºF), y aquellos líquidos que tienen un punto de ignición igual o mayor que 22.8ºC (73ºF) y un punto de ebullición por debajo de 37.8ºC (100ºF). Sustancias que de acuerdo a su forma física o a las condiciones ambientales pueden formar mezclas explosivas con el aire y que se dispersan con facilidad en el aire. Sustancias que se queman con extrema rapidez, porque usualmente contienen oxígeno. |
| 2 | Sustancias que deben ser precalentadas moderadamente o expuestas a temperaturas ambiente relativamente altas, antes de que pueda ocurrir la ignición. Las sustancias en este grado de clasificación no forman atmósferas peligrosas con el aire bajo condiciones normales, pero bajo temperaturas ambiente elevadas o bajo calentamiento moderado, podrían liberar vapor en cantidades suficientes para producir atmósferas peligrosas con el aire, éstas incluyen: Líquidos que tienen un punto de ignición igual o mayor que 37.8ºC (100ºF) y por debajo de 93.4ºC (200ºF). Sustancias sólidas en forma de polvo que se queman con facilidad, pero que generalmente no forman atmósferas explosivas con el aire. Sustancias sólidas en forma de fibras que se queman con facilidad y crean peligro de fuego, como el algodón, henequén y cáñamo. Sólidos y semisólidos que despiden fácilmente vapores inflamables. |
| 1 | Sustancias que deben ser precalentadas antes de que ocurra la ignición requieren un precalentamiento considerable bajo todas las condiciones de temperatura ambiente, antes de que ocurra la ignición y combustión, éstas incluyen: Sustancias que se quemarán en el aire cuando se expongan a una temperatura de 815.5ºC (1500ºF) por un periodo de 5 minutos o menos. Líquidos, sólidos y semisólidos que tengan un punto de ignición igual o mayor que 93.4ºC (200ºF). Líquidos con punto de ignición mayor que 35ºC (95ºF) y que no sostienen la combustión cuando son probados usando el Método de Prueba para Combustión Sostenida. Líquidos con punto de ignición mayor que 35ºC (95ºF)en una solución acuosa o dispersión en agua con líquido/sólido no combustible en contenido de más de 85% por peso. Líquidos que no tienen punto de fuego cuando son probados por el método ASTM D 92, Standard Test Method for Flash Point and Fire Point by Cleveland Open Cup, hasta el punto de ebullición del líquido o hasta una temperatura en la cual muestra bajo prueba un cambio físico evidente. La mayoría de las sustancias combustibles ordinarias. |
| 0 | Sustancias que no se quemarán, éstas incluyen cualquier material que no se quemará en aire, cuando sea expuesto a una temperatura de 815.5ºC (1,500ºF), durante un periodo mayor de 5 minutos. |

TABLA E.4
CRITERIOS DE CLASIFICACION DE GRADOS DE RIESGO
DE REACTIVIDAD (MODELOS RECTANGULO Y ROMBO)

| Grado de riesgo | Característica de la sustancia química peligrosa |
| --- | --- |
| 4 | Con facilidad son capaces de detonar o sufrir una detonación explosiva o reacción explosiva a temperaturas y presiones normales, se incluye a los materiales que son sensibles al choque térmico o al impacto mecánico a temperatura y presión normales. Sustancias que tienen una densidad de poder instantáneo (producto del calor de reacción y rango de reacción) a 250ºC (482ºF) de 1,000 W/ml o mayor. |
| 3 | Sustancias que por sí mismas son capaces de detonación o descomposición o reacción explosiva, pero que requieren una fuente de iniciación o que deben ser calentadas bajo confinamiento antes de su iniciación, éstas incluyen: Sustancias que tienen una densidad de poder instantáneo a 250ºC (482ºF) igual o mayor que 100 W/ml y por debajo de 1,000 W/ml. Sustancias que son sensibles al choque térmico o impacto mecánico a temperaturas y presiones elevadas. Sustancias que reaccionan explosivamente con el agua sin requerir calentamiento o confinamiento. |
| 2 | Sustancias que sufren con facilidad un cambio químico violento a temperaturas y presiones elevadas, éstas incluyen: Sustancias que tienen una densidad de poder instantáneo a 250ºC (482ºF) igual o mayor que 10 W/ml y por debajo de 100 W/ml. Sustancias que reaccionan violentamente con el agua o forman mezclas potencialmente explosivas con el agua. |
| 1 | Sustancias que por sí mismas son estables normalmente, pero que pueden convertirse en inestables a ciertas temperaturas y presiones, éstas incluyen: Sustancias que tienen una densidad de poder instantáneo a 250ºC (482ºF) igual o mayor de 0.01 W/ml y por debajo de 10 W/ml. Sustancias que reaccionan vigorosamente con el agua, pero no violentamente. Sustancias que cambian o se descomponen al exponerse al aire, la luz o la humedad. |
| 0 | Sustancias que por sí mismas son estables normalmente, aun bajo condiciones de fuego, éstas incluyen: Sustancias que tienen una densidad de poder instantáneo a 250ºC (482ºF) por debajo de 0.01 W/ml. Sustancias que no reaccionan con el agua. Sustancias que no exhiben una reacción exotérmica a temperaturas menores o iguales a 500ºC (932ºF) cuando son probadas por calorimetría diferencial (differential scanning calorimetry). |

TABLA E.5
LETRAS DE IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

| Letra de identificación | Equipo |
| --- | --- |
| A | Anteojos de seguridad |
| B | Anteojos de seguridad y guantes |
| C | Anteojos de seguridad, guantes y mandil |
| D | Careta, guantes y mandil |
| E | Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos |
| F | Anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para polvos |
| G | Anteojos de seguridad, guantes y respirador para vapores |
| H | Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para vapores |
| I | Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos y vapores |
| J | Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores |
| K | Capucha con línea de aire o equipo SCBA, guantes, traje completo de protección y botas |
| X | Consulte con el supervisor las indicaciones especiales para el manejo de estas sustancias |

Nota: Se pueden utilizar una o más letras de identificación.

APENDICE F
MODELO ROMBO

F.1 El esquema del sistema debe ser un rombo, como lo muestra la figura F.1.

F.2 El rombo debe tener cuatro divisiones como lo muestra la figura F.1, con los colores de fondo y contrastante de acuerdo a la Tabla A.1, con el siguiente orden:

a)	riesgo a la salud, en color azul;

b)	riesgo de inflamabilidad, en color rojo;

c)	riesgo de reactividad, en color amarillo;

d)	riesgos especiales, en color blanco.

F.3 Se debe clasificar a la sustancia de acuerdo con los criterios de clasificación de grado de riesgo establecidos en las Tablas E.3, E.4 y F.1.

F.4 Para identificar los riesgos especiales se debe:

a)	usar las letras OXI para indicar la presencia de una sustancia oxidante;

b)	usar el símbolo W para indicar que una sustancia puede tener una reacción peligrosa al entrar en contacto con el agua;

c)	opcionalmente usar las letras o símbolos del equipo de protección personal.

F.5 Variables permitidas en el modelo rombo:

a)	agregar el nombre de la sustancia en el entorno de la figura;

b)	agregar las letras o símbolos del equipo de protección personal, en un recuadro, en el entorno del modelo, con fondo color blanco, y letras y símbolos en color contrastante, según lo establecido en la Tabla A.1.

TABLA F.1
TAMAÑO MINIMO DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION (MODELO ROMBO)

| DISTANCIA MINIMA DE A (en cm) | DISTANCIA MINIMA DE B (en cm) | ALTURA MINIMA DEL NUMERO DEL GRADO DE RIESGO (en cm) | DISTANCIA A LA CUAL LA SEÑAL ES VISIBLE L (en m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | 3.1 | 2.5 | Hasta 15 |
| 12.5 | 6.2 | 5.0 | Hasta 23 |
| 18.7 | 9.3 | 7.6 | Hasta 30 |
| 25.0 | 12.5 | 10.1 | Hasta 60 |
| 37.5 | 18.7 | 15.2 | Mayor que 60 |

| donde: A es la longitud del rombo externo B es la longitud de los rombos internos |  |
| --- | --- |

Nota: Para distancias menores a 15 metros, el patrón definirá el tamaño de la señal, legible y proporcional al modelo.

FIGURA F.1
EJEMPLO DE IDENTIFICACION DEL MODELO ROMBO

NOTA: Los colores contrastantes de las letras, números y símbolos de riesgos, deben escribirse conforme a la Tabla A.1.

TABLA F.1
CRITERIOS DE CLASIFICACION DE GRADOS DE RIESGO
A LA SALUD (MODELO ROMBO)

| Grado de riesgo | Característica de la sustancia química peligrosa |
| --- | --- |
| 4 | Sustancias que bajo condiciones de emergencia, pueden ser letales. Los siguientes criterios deben considerarse en la clasificación: Gases cuya CL50 de toxicidad aguda por inhalación sea menor o igual a 1,000 ppm Cualquier líquido cuya concentración de vapor saturado a 20ºC sea igual o mayor que diez veces su CL50 para toxicidad aguda por inhalación, siempre y cuando su CL50 sea menor o igual a 1,000 ppm Polvos y neblinas cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea menor o igual a 0.5 mg/l Sustancias cuya DL50 para toxicidad dérmica aguda sea menor o igual a 40 mg/kg Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea menor o igual a 5 mg/kg |
| 3 | Sustancias que bajo condiciones de emergencia, pueden causar daños serios o permanentes. Los siguientes criterios deben considerarse en la clasificación: Gases cuya CL50 de toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 1,000 ppm, pero menor o igual a 3,000 ppm Cualquier líquido cuya concentración de vapor saturado a 20ºC sea igual o mayor que su CL50 para toxicidad aguda por inhalación, siempre y cuando su CL50 sea menor o igual a 3,000 ppm y que no cumpla los criterios para el grado 4 de peligro. |
|  | Polvos y neblinas cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 0.5 mg/l, pero menor o igual a 2 mg/l Sustancias cuya DL50 para toxicidad dérmica aguda sea mayor que 40 mg/kg, pero menor o igual a 200 mg/kg Sustancias que sean corrosivas al tracto respiratorio Sustancias que sean corrosivas a los ojos o que causen opacidad corneal irreversible Sustancias que sean irritantes y/o corrosivas severas para la piel Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea mayor que 5 mg/kg, pero menor o igual a 50 mg/kg |
| 2 | Sustancias que bajo condiciones de emergencia, pueden causar incapacidad temporal o daño residual. Los siguientes criterios deben considerarse en la clasificación: Gases cuya CL50 de toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 3,000 ppm, pero menor o igual a 5,000 ppm Cualquier líquido cuya concentración de vapor saturado a 20ºC sea igual o mayor que un quinto de su CL50 para toxicidad aguda por inhalación, siempre y cuando su CL50 sea menor o igual a 5,000 ppm y que no cumpla los criterios para los grados 3 o 4 de peligro Polvos y neblinas cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 2 mg/l y menor o igual a 10 mg/l |
|  | Sustancias cuya DL50 para toxicidad dérmica aguda sea mayor que 200 mg/kg, y menor o igual a 1,000 mg/kg Sustancias que sean irritantes al tracto respiratorio Sustancias que causen irritación y daño reversible en los ojos Sustancias que sean irritantes primarios de la piel o sensibilizantes Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea mayor que 50 mg/kg, y menor o igual a 500 mg/kg |
| 1 | Sustancias que bajo condiciones de emergencia pueden causar irritación significativa. Los siguientes criterios deben considerarse en la clasificación: Gases cuya CL50 de toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 5,000 ppm, y menor o igual a 10,000 ppm Polvos y neblinas cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 10 mg/l, y menor o igual a 200 mg/l Sustancias cuya DL50 para toxicidad dérmica aguda sea mayor que 1,000 mg/kg, y menor o igual a 2,000 mg/kg Sustancias que sean ligeramente irritantes al tracto respiratorio, ojos y piel Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea mayor que 500 mg/kg, y menor o igual a 2,000 mg/kg |
| 0 | Sustancias que bajo condiciones de emergencia, no ofrecen mayor peligro que el de los materiales combustibles ordinarios. Los siguientes criterios deben considerarse en la clasificación: Gases cuya CL50 de toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 10,000 ppm Polvos y neblinas cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 200 mg/l Sustancias cuya DL50 para toxicidad dérmica aguda sea mayor que 2,000 mg/kg Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea mayor que 2,000 mg/kg Sustancias no irritantes del tracto respiratorio, ojos y piel |

10. Vigilancia

La vigilancia en el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

11. Bibliografía

a)	Hazardous Materials Identification System (HMIS). Paint  Coatings Association. Second edition, 1996, Chicago, USA.

b)	NFPA 704. - Standard System for the Identification of the Fire Hazards of Materials, 1990, U.S.A.

c)	Pocket Guide to Chemical Hazards. U.S. Departament of Health and Human Services, Center for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1997, USA.

d)	CONVENIO 170, Sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. Organización Internacional del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1992.

e)	Method of Testing for Sustained Combustibility, 49 CFR Part 173 Appendix H.

f)	UN recommendations on the Transport of Dangerous Goods, 8a. Edición Revisada.

12. Concordancia con normas internacionales

Esta Norma no concuerda con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Norma entrará en vigor a los sesenta días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Durante el lapso señalado en el artículo anterior, los patrones cumplirán con la Norma Oficial Mexicana NOM-114-STPS-1994, Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 1996, o bien realizarán las adaptaciones para observar las disposiciones de la presente Norma y, en este último caso, las autoridades del trabajo proporcionarán a petición de los interesados, asesoría y orientación para instrumentar su cumplimiento, sin que los patrones se hagan acreedores a sanciones por el incumplimiento de la Norma en vigor.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes de octubre de dos mil.-
El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Mariano Palacios Alcocer.- Rúbrica.

GUIA DE REFERENCIACLASIFICACION DE TIPO Y GRADO DE RIESGO DE ALGUNAS SUSTANCIAS QUIMICAS

El contenido de esta guía es un complemento para la mejor compresión de la Norma y no es de cumplimiento obligatorio.

Esta guía presenta la clasificación del tipo y grado de riesgo de 931 sustancias químicas, tomando como referencia los sistemas reconocidos internacionalmente de la National Fire Protection Association (NFPA) y del Hazardous Material Identification System (HMIS).

Se pueden utilizar los valores de los sistemas antes mencionados, en el sistema de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas establecido en esta Norma.

La guía presenta en orden alfabético las sustancias químicas, seguidas por el número CAS, los valores del sistema NFPA equivalente al modelo rombo en salud (S), inflamabilidad (I), reactividad (R) y riesgos especiales (RE); y por último los valores del sistema HMIS equivalente al modelo rectángulo; en salud (S), inflamabilidad (I), reactividad (R) y letra del equipo de protección personal (EPP) necesario.

| ¦ | SUSTANCIAS | CAS | NFPA |  |  |  | HMIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | I | R | RE | S | I | R | EPP |
| 1 | ABATE (temefos) | 3383-96-8 | 2 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | E |
| 2 | ACEITE DE CASTOR (aceite de ricino) | 8001-79-4 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | A |
| 3 | ACEITE DE COCO | 8001-31-8 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | A |
| 4 | ACEITE DE CREOSOTA | 61789-28-4 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | A |
| 5 | ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | 8001-26-1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | A |
| 6 | ACEITE DE MAIZ | 8001-30-7 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | A |
| 7 | ACEITE DE MOSTAZA (isotiocianato de alilo) | 57-06-7 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | A |
| 8 | ACEITE DE OLIVO | 8001-25-0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | A |
| 9 | ACEITE DE PINO | 8002-09-3 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | A |
| 10 | ACEITE MINERAL | 8012-95-1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | A |
| 11 | ACEITE VEGETAL NIEBLA (excepto aceites irritantes) | 68956-68-3 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | A |
| 12 | ACETAL (acetaldehido dietyl acetal) | 105-57-7 | 2 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | A |
| 13 | ACETALDEHIDO (etanal) | 75-07-0 | 3 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 2 | K |
| 14 | ACETANILIDA (n-fenilacetanida) | 103-84-4 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | A |
| 15 | ACETATO DE ALILO (2-propil acetato) | 591-87-7 | 1 | 3 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | A |
| 16 | ACETATO DE BENCILO | 140-11-4 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | A |
| 17 | ACETATO DE BUTILO (butil etanoato) | 123-86-4 | 1 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | H |
| 18 | ACETATO DE ETILEN GLICOL MONOBUTYL ETER (2-butoxietanol) | 112-07-2 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 0 | A |
| 19 | ACETATO DE ETILO | 141-78-6 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | H |
| 20 | ACETATO DE ETOXIETILO 2- | 111-15-9 | 2 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | H |
| 21 | ACETATO DE FENILO (acetil-fenol) | 122-79-2 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 0 | A |
| 22 | ACETATO DE ISOAMILO | 123-92-2 | 1 | 3 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | B |
| 23 | ACETATO DE ISOBUTILO | 110-19-0 | 1 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | B |
| 24 | ACETATO DE ISOPROPILO | 108-21-4 | 1 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | B |
| 25 | ACETATO DE METIL CELLOSOLVE (acetato de 2 metoxietilo) | 110-49-6 | 0 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | G |
| 26 | ACETATO DE METIL FENILO (fenil acetato de metilo) | 101-41-7 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | A |
| 27 | ACETATO DE METILAMILO (acetato de hexilo) | 591-78-6 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 0 | B |
| 28 | ACETATO DE METILO | 79-20-9 | 1 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | D |
| 29 | ACETATO DE n-AMILO (1 pentanol acetato) | 628-63-7 | 1 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | B |
| 30 | ACETATO DE n-PROPILO | 109-60-4 | 1 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | B |
| 31 | ACETATO DE sec-AMILO | 626-38-0 | 1 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | B |
| 32 | ACETATO DE sec-BUTILO (1 metil propil acetato) | 105-46-4 | 1 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | B |
| 33 | ACETATO DE sec-HEXILO | 108-84-9 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 0 | B |
| 34 | ACETATO DE ter-BUTILO (ter butil éster del ácido acético) | 540-88-5 | 1 | 3 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | B |
| 35 | ACETATO DE VINILO, INHIBIDO | 108-05-4 | 2 | 3 | 2 |  | 4 | 3 | 2 | G |
| 36 | ACETATO FENILMERCURICO, SECO | 62-38-4 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | H |
| 37 | ACETATO FENILMERCURICO, SOLUCION ORGANICA | 62-38-4 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | H |
| 38 | ACETILENO (etino) | 74-86-2 | 0 | 4 | 3 |  | 1 | 4 | 3 | A |
| 39 | ACETOCIANHIDRINA, ESTABILIZADA (2-hidroxisobutironitrilo) | 75-86-5 | 4 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | J |
| 40 | ACETOFENONA (acetilbenceno, metilfenilcetona,1 feniletanona) | 98-86-2 | 1 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | H |
| 41 | ACETONA (dimetil cetona; 2-propanona) | 67-64-1 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | G |
| 42 | ACETONITRILO (cianometanno) | 75-05-8 | 2 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | K |
| 43 | ACIDO ACETICO, GLACIAL (ácido etanoico, ácido etílico) | 64-19-7 | 3 | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 0 | H |
| 44 | ACIDO ACETILSALICILICO (aspirina) | 50-78-2 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | F |
| 45 | ACIDO ACRILICO, INHIBIDO (ácido 2-propanoico) | 79-10-7 | 3 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 2 | H |
| 46 | ACIDO ADIPICO | 124-4-9 | nd | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | D |
| 47 | ACIDO BENZOICO | 65-85-0 | 2 | 1 | nd |  | 2 | 1 | nd | A |
| 48 | ACIDO BROMHIDRICO (bromuro de hidrógeno) | 10035-10-6 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | H |
| 49 | ACIDO BUTIRICO | 107-92-6 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | H |
| 50 | ACIDO CIANHIDRICO, ANHIDRO, ESTABILIZADO, ABSORBIDO (cianuro de hidrógeno, ácido prúsico) | 74-90-8 | 4 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 2 | K |
| 51 | ACIDO CIANOACETICO (ácido malónico mononitrilo) | 372-09-8 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | J |
| 52 | ACIDO CLORHIDRICO (ACIDO HIDROCLORICO, ACIDO MURIATICO, CLORURO DE HIDROGENO) | 7647-01-0 | 3 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | H |
| 53 | ACIDO CLOROACETICO, SOLIDO (ácido cloroetanoico) | 79-11-8 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | J |
| 54 | ACIDO CLOROSULFONICO | 7790-94-5 | 4 | 0 | 2 | W OX | 4 | 0 | 2 | X |
| 55 | ACIDO CROMICO, SOLIDO | 1333-82-0 | 3 | 0 | 1 | OX | 3 | 0 | 1 | F |
| 56 | ACIDO CROTONICO (ácido beta metacrílico) | 3724-65-0 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | C |
| 57 | ACIDO DICLOROFENOXIACETICO 2, 4 | 94-75-7 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | J |
| 58 | ACIDO DICLOROPROPIONICO | 75-99-0 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 59 | ACIDO ESTEARICO | 57-11-4 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | A |
| 60 | ACIDO FENILACETICO | 103-82-2 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | A |
| 61 | ACIDO FLUORBORICO (ácido tetrafluorobórico) | 16872-11-0 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | H |
| 62 | ACIDO FLUORHIDRICO, ANHIDRO (fluoruro de hidrógeno) | 7664-39-3 | 4 | 0 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | H |
| 63 | ACIDO FORMICO | 64-18-6 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 64 | ACIDO FOSFORICO | 7664-38-2 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | F |
| 65 | ACIDO FTALICO (o-dicarboxibenceno) | 88-99-3 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | F |
| 66 | ACIDO HEXANOICO (ácido caproico) | 142-62-1 | 2 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | H |
| 67 | ACIDO ISOBUTIRICO | 79-31-2 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 0 | C |
| 68 | ACIDO ISODECANOICO | 26403-17-8 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | A |
| 69 | ACIDO ISOOCTANOICO | 25103-52-0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | A |
| 70 | ACIDO METACRILICO, INHIBIDO | 79-41-4 | 3 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 2 | K |
| 71 | ACIDO NITRICO < o igual 40% | 7697-37-2 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | K |
| 72 | ACIDO NITRICO >40% | 7697-37-2 | 4 | 0 | 0 | OX | 3 | 0 | 0 | K |
| 73 | ACIDO NITRICO, FUMANTE | 7697-37-2 | 4 | 0 | 1 | OX | 3 | 0 | 1 | K |
| 74 | ACIDO OLEICO | 112-80-1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | A |
| 75 | ACIDO OXALICO | 144-62-7 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | B |
| 76 | ACIDO PENTANOICO, ter (ácido piválico) | 75-98-9 | 2 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | E |
| 77 | ACIDO PERACETICO, SOLUCION DE (ácido peroxiacético) | 79-21-0 | 3 | 2 | 4 | OX | 3 | 2 | 4 | A |
| 78 | ACIDO PERCLORICO (> 50 % < 72 %) | 7601-90-3 | 3 | 0 | 3 | OX | 3 | 0 | 3 | X |
| 79 | ACIDO PICRICO HUMEDO CON UN MINIMO DE 10% DE AGUA | 88-89-1 | 3 | 4 | 4 |  | 3 | 4 | 4 | E |
| 80 | ACIDO PROPIONICO | 79-09-4 | 3 | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 0 | H |
| 81 | ACIDO SALICILICO | 69-72-7 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | J |
| 82 | ACIDO SULFHIDRICO (sulfuro de hidrógeno) | 7783-06-4 | 4 | 4 | 0 |  | 3 | 4 | 0 | H |
| 83 | ACIDO SULFURICO | 7664-93-9 | 3 | 0 | 2 | W | 4 | 0 | 2 | A |
| 84 | ACIDO TANICO | 1401-55-4 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | A |
| 85 | ACIDO TIOGLICOLICO | 68-11-1 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 86 | ACIDO TRICLOROACETICO | 76-03-9 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | H |
| 87 | ACIDO TRICLOROFENOXIACETICO (2, 4, 5-T) | 93-76-5 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | E |
| 88 | ACIDO TRICLOROISOCIANURICO, SECO | 87-90-1 | 3 | 0 | 2 | OX | 3 | 0 | 2 | J |
| 89 | ACIDO YODHIDRICO, SOLUCION | 10034-85-2 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | J |
| 90 | ACRILAMIDA (2-propano amida) | 79-06-1 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | K |
| 91 | ACRILATO DE 2-HIDROXIPROPILO (monoacrilato de propilén glicol) | 999-61-1 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 | B |
| 92 | ACRILATO DE ETILO, INHIBIDO | 140-88-5 | 2 | 3 | 2 |  | 4 | 3 | 2 | H |
| 93 | ACRILATO DE GLICIDILO | 106-90-1 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | E |
| 94 | ACRILATO DE ISOBUTILO | 106-63-8 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | C |
| 95 | ACRILATO DE METILO, INHIBIDO | 96-33-3 | 3 | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | G |
| 96 | ACRILATO DE n BUTILO (butil éster del ácido acrílico) | 141-32-2 | 2 | 2 | 2 | W | 3 | 2 | 2 | H |
| 97 | ACRILONITRILO, INHIBIDO (ciano etileno) | 107-13-1 | 4 | 3 | 2 |  | 4 | 3 | 2 | H |
| 98 | ACROLEINA (2 propanal) | 107-02-8 | 4 | 3 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | K |
| 99 | ADIPONITRILO (1, 4-dicianobutano) | 111-69-3 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | A |
| 100 | AGUARRAS (trementina) | 8006-64-2 | 1 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | B |
| 101 | ALCANFOR | 76-22-2 | 0 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | J |
| 102 | ALCOHOL ALILICO (2-propenol) | 107-18-6 | 4 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | 1 | H |
| 103 | ALCOHOL AMILICO (1-pentanol) | 71-41-0 | 1 | 3 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | J |
| 104 | ALCOHOL BENCILICO (hidroxitolueno) | 100-51-6 | 2 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | J |
| 105 | ALCOHOL DIACETONA | 123-42-2 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | D |
| 106 | ALCOHOL ETILICO (etanol, alcohol desnaturalizado)) | 64-17-5 | 0 | 3 | 0 |  | 4 | 3 | 0 | H |
| 107 | ALCOHOL FENILPROPILICO (alcohol hidrocinámico) | 122-97-4 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | A |
| 108 | ALCOHOL FURFURILICO | 98-00-0 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 1 | A |
| 109 | ALCOHOL HEXILICO (hexanol) | 111-27-3 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 0 | J |
| 110 | ALCOHOL ISOAMILO | 123-51-3 | 1 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | H |
| 111 | ALCOHOL ISOBUTILICO | 78-83-1 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | H |
| 112 | ALCOHOL ISOOCTILICO | 26952-21-6 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | B |
| 113 | ALCOHOL ISOPROPILICO (2propanol) | 67-63-0 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | H |
| 114 | ALCOHOL METILICO (metanol) | 67-56-1 | 1 | 3 | 0 |  | 4 | 3 | 0 | K |
| 115 | ALCOHOL n-BUTILICO (n-butanol) | 71-36-3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | H |
| 116 | ALCOHOL PROPARGILICO | 107-19-7 | 4 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | K |
| 117 | ALCOHOL PROPILICO (1propanol) | 71-23-8 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | G |
| 118 | ALCOHOL sec-BUTILICO (2-butanol) | 78-92-2 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | G |
| 119 | ALCOHOL ter-BUTILICO (2-metil-2propanol) | 75-65-0 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | G |
| 120 | ALCOHOL VINIL ETILICO (3-buten-1 ol) | 627-27-0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | A |
| 121 | ALDOL (3-hidroxibutanal) | 107-89-1 | 3 | 2 | 2 | J | 3 | 2 | 2 | J |
| 122 | ALDRIN EamN SOLUCION (dimetano naftaleno) | 309-00-2 | 3 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | K |
| 123 | ALGODON (polvos, crudo) | RR-00001-1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | A |
| 124 | ALIL GLICIDIL ETER (1aliloxi-2, 3-epoxipropano, éter glidicil alílico) | 106-92-3 | 2 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 125 | ALILAMINA (2 propen 1 amina) | 107-11-9 | 4 | 3 | 1 |  | 4 | 3 | 1 | J |
| 126 | ALQUILOS DE LITIO (butil litio) | 109-72-8 | 3 | 4 | 2 | W | 3 | 4 | 2 | K |
| 127 | ALUMINIO | 7429-90-5 | 0 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | A |
| 128 | AMILAMINAS (pentilamina, 1) | VARIAS | 2 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | X |
| 129 | AMILBENCENO, TER (terpentilbenceno) | 2049-95-8 | 1 | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 0 | A |
| 130 | AMILMERCAPTANO (n-amill mercaptano, pentanotiol, pentil mercaptano) | 110-66-7 | 2 | 3 | 0 |  | 4 | 3 | 0 | A |
| 131 | AMILTOLUENO | 1320-01-0 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | A |
| 132 | AMINOFENOLES | VARIOS | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | E |
| 133 | AMINOPIRIDINA, (2-aminopiridina) (alfa aminopiridina) | 504-29-0 | 2 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 134 | AMINOPROPANOL, 3 (propanolamina) | 156-87-6 | 3 | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 0 | J |
| 135 | AMONIACO ANHIDRO (agua de amonia) | 7664-41-7 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | H |
| 136 | AMOSITA | 12172-73-5 | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | E |
| 137 | ANHIDRIDO ACETICO (anhídrido etanoico) | 108-24-7 | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | D |
| 138 | ANHIDRIDO FTALICO | 85-44-9 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | J |
| 139 | ANHIDRIDO ISOBUTIRICO | 97-72-3 | 1 | 2 | 1 | W | 3 | 2 | 1 | A |
| 140 | ANHIDRIDO MALEICO | 108-31-6 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | K |
| 141 | ANHIDRIDO PROPIONICO | 123-62-6 | 3 | 2 | 1 |  | 4 | 2 | 1 | X |
| 142 | ANILINA Y HOMOLOGOS (anilina y homólogos) (aminobenceno) | 62-53-3 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 143 | ANISIDINA (o-anisidina) (2-anisidina) | 90-04-0 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 144 | ANISIDINA p (p-metoxilanilina) | 104-94-9 | 2 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | K |
| 145 | ANISOL | 100-66-3 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 146 | ANTIMONIO Y COMPUESTOS DE, INORGANICOS, n.e.o.m. SOLIDOS (antimonio metal) | 7440-36-0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 147 | ANTU (alfa naftil tiurea) (1 naftil tiurea) | 86-88-4 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | J |
| 148 | ARGON | 7440-37-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | A |
| 149 | ARSENIATOS DE PLOMO | 7784-40-9 | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | A |
| 150 | ARSENICO (compuestos inorgánicos como As) (arsénico metal) | 7440-38-2 | 3 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | F |
| 151 | ARSINA (trihidruro arsénico) | 7784-42-1 | 4 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 2 | K |
| 152 | ASBESTOS | VARIOS | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | E |
| 153 | ASFALTO HUMOS (petróleo bitumen) | 8052-42-4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 |  |
| 154 | ATRAZINA (2cloro-4 etilamino-6-isopropilamino-s-triazina) | 1912-24-9 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | I |
| 155 | AZIDA DE SODIO | 26628-22-8 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 | K |
| 156 | AZINFOSMETILO (gution, metil azinfos) | 86-50-0 | 4 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | I |
| 157 | AZUCAR (sacarosa) | 57-50-1 | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | E |
| 158 | AZUFRE, FUNDIDO | 7704-34-9 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 159 | BARIO | 7440-39-3 | 1 | 2 | 2 | W | 1 | 2 | 2 | B |
| 160 | BENCENO (benzol) | 71-43-2 | 2 | 3 | 0 |  | 4 | 3 | 0 | H |
| 161 | BENCIDINA (4, 4'-bianilina) | 92-87-5 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | E |
| 162 | BENOMIL (metil 1- (butilcarbonil)-2-benzimida solcarbamato) | 17804-35-2 | 2 | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 0 | J |
| 163 | BENZALDEHIDO | 100-52-7 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 164 | BENZEDRINA | 60-13-9 | 0 | 1 | nd |  |  |  |  |  |
| 165 | BENZOATO DE BUTILO | 136-60-7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 166 | BENZOATO DE ETILO | 93-89-0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 167 | BENZOATO DE METILO | 93-58-3 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 168 | BENZOTRICLORURO | 98-07-7 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 169 | BENZOTRIFLUORURO | 98-08-8 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 170 | BERILIO POLVO (berilio compuestos como Be) (berilio metal) | 7440-41-7 | 3 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | E |
| 171 | BIFENILOS POLICLORADOS (BPC, policlorobifenilos) | 1336-36-3 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 172 | BISMUTO DE TELURIO | 1304-82-1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | A |
| 173 | BISULFATO DE SODIO | 7631-90-5 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | J |
| 174 | BISULFURO DE CARBONO (disulfuro de carbono) | 75-15-0 | 3 | 4 | 0 |  | 4 | 4 | 0 | G |
| 175 | BORATO ANHIDRO | 1330-43-4 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | F |
| 176 | BORATO DE ETILO | 34099-73-5 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 177 | BORATO DE METILO | 121-43-7 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 178 | BREA DE PINO |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 179 | BROMACIL (5-bromo-3sec butil-6metil uracil) | 314-40-9 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | J |
| 180 | BROMATO DE POTASIO | 7758-01-2 | 1 | 0 | 0 | OX |  |  |  |  |
| 181 | BROMO | 7726-95-6 | 3 | 0 | 0 | OX | 3 | 0 | 0 | K |
| 182 | BROMOBENCENO | 108-86-1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 183 | BROMOCLOROMETANO (halón 101, clorobromometano) | 74-97-5 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | K |
| 184 | BROMOFORMO (tribromometano) | 75-25-2 | 3 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | H |
| 185 | BROMOPROPINO, 3 | 106-96-7 | 3 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 186 | BROMOTOLUENO, 0 | 95-46-5 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 187 | BROMURO DE ALILO | 106-95-6 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 188 | BROMURO DE AMONIO | 12124-97-9 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 189 | BROMURO DE CIANOGENO | 506-68-3 | 4 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 190 | BROMURO DE ETILO | 74-96-4 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | H |
| 191 | BROMURO DE METILO (bromometano) | 74-83-9 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 192 | BROMURO DE n BUTILO (1- bromobutano) | 109-65-9 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 193 | BROMURO DE VINILO | 593-60-2 | 2 | 0 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | K |
| 194 | BUTADIENO (1, 3, butadieno) (divinil) | 106-99-0 | 2 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 2 | G |
| 195 | BUTANO (n-butano) (etil metil metano) | 106-97-8 | 1 | 4 | 0 |  | 1 | 4 | 0 | A |
| 196 | BUTANOTIOL, 1, (n-butil mercaptano) | 109-79-5 | 2 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | G |
| 197 | BUTENO, 1 | 106-98-9 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 198 | BUTIL TOLUENO p-ter (1-metil-4ter-butilbenceno) | 98-51-1 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | B |
| 199 | BUTILAMINA, n | 109-73-9 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | H |
| 200 | BUTILBENCENOS | 104-51-8 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 201 | BUTILCICLOHEXANO | 3178-22-1 | 0 | nd | 0 |  |  |  |  |  |
| 202 | BUTILDECALIN |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 203 | BUTILNAFTALENO |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 204 | BUTILRALDOXIMA | 110-69-0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 205 | BUTIRALDEHIDO | 123-72-8 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 206 | BUTIRALDOL (2-etyl-3-hidroxiexanal) | 496-03-7 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 207 | BUTIRATO DE AMILO | 540-18-1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 208 | BUTIRATO DE ETILO | 105-54-4 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 209 | BUTIRONITRILO (1-cianopropano) | 109-74-0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 210 | BUTOXIETANOL-2 (butilcellosolve) | 111-76-2 | 2 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | H |
| 211 | CADMIO, POLVOS COMO Cd (Cadmio metal) | 7440-43-9 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | E |
| 212 | CALCIO | 7440-70-2 | 3 | 1 | 2 | W |  |  |  |  |
| 213 | CANFENO CLORADO (ortoclorocanfeno) | 8001-35-2 | 3 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | K |
| 214 | CAOLIN | 1332-58-7 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | A |
| 215 | CAPRILATO DE ETILO (octanoato de etilo) | 106-32-1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 216 | CAPROALDEHIDO (hexanol1) | 66-25-1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 217 | CAPROLACTAMA (2-oxohexametilenimina) | 105-60-2 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | J |
| 218 | CAPTAFOL (difolatan, n- ((1, 1, 2, 2-tetracloroetil)thio)-4-ciclohexano-1, 2dicarboxiimuda) | 2425-06-1 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | K |
| 219 | CAPTAN | 133-06-2 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 220 | CARBARILO (alfa naftil N-triclorometilmercaptano-4-ciclohexeno) | 63-25-2 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | J |
| 221 | CARBOFURAN (furadán) | 1563-66-2 | 4 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | I |
| 222 | CARBONATO DE CALCIO (mármol, sal de calcio del ácido carbónico) | 1317-65-3 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | D |
| 223 | CARBONATO DE DIMETILO | 616-38-6 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 224 | CARBONATO DE ETIL BUTILO |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 225 | CARBONILO DE NIQUEL (como Ni) | 13463-39-3 | 4 | 3 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | K |
| 226 | CARBURO DE CALCIO | 75-20-7 | 3 | 3 | 2 | W |  |  |  |  |
| 227 | CARBURO DE SILICON | 409-21-2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | A |
| 228 | CATECOL (pirocatecol) (2-hidroxifenol) | 120-80-9 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | J |
| 229 | CELULOSA (fibra de papel, hidrocelulosa) | 9004-34-6 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | A |
| 230 | CEMENTO PORTLAND | 65997-15-1 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | B |
| 231 | CETENA (etenona) | 463-51-4 | 4 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | K |
| 232 | CIAMIDA DE CALCIO | 156-62-7 | 2 | 1 | 2 | W | 3 | 1 | 2 | F |
| 233 | CIANAMIDA | 420-04-2 | 4 | 1 | 3 |  | 4 | 1 | 3 | K |
| 234 | CIANO ACRILATO DE METILO 2 | 137-05-3 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 235 | CIANOGENO | 460-19-5 | 4 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 2 | K |
| 236 | CIANURO DE BENCILO (fenilacetonitrilo) | 140-29-4 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 237 | CIANURO DE CALCIO | 592-01-8 | 3 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 238 | CIANURO DE MERCURIO | 592-04-1 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 239 | CIANURO DE POTASIO | 151-50-8 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | K |
| 240 | CIANURO DE SODIO | 143-33-9 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 241 | CIANURO DE ZINC | 557-21-1 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 242 | CICLOBUTANO (tetrametileno) | 287-23-4 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 243 | CICLOHEXANO | 110-82-7 | 1 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | B |
| 244 | CICLOHEXANOL | 108-93-0 | 1 | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 0 | G |
| 245 | CICLOHEXANONA | 108-94-1 | 1 | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 0 | H |
| 246 | CICLOHEXANOTIOL (ciclohexilmercaptano) | 1569-69-3 | nd | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 247 | CICLOHEXENO | 110-83-8 | 1 | 3 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | B |
| 248 | CICLOHEXILAMINA | 108-91-8 | 3 | 3 | 0 |  | 4 | 3 | 0 | H |
| 249 | CICLONITA (RDX) | 121-82-4 | 2 | 1 | 4 |  | 3 | 1 | 4 | F |
| 250 | CICLOPENTADIENO | 542-92-7 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | B |
| 251 | CICLOPENTANO | 287-92-3 | 1 | 3 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | A |
| 252 | CICLOPENTANONA | 120-92-3 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 253 | CICLOPENTENO | 149-29-0 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 254 | CICLOPROPANO | 75-19-4 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 255 | CITRAL | 5392-40-5 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 256 | CLOPIDOL | 2971-90-6 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | B |
| 257 | CLORATO DE BARIO | 13477-00-4 | 2 | 0 | 1 | OX |  |  |  |  |
| 258 | CLORATO DE CALCIO | 10137-74-3 | 2 | 0 | 2 | OX |  |  |  |  |
| 259 | CLORATO DE SODIO | 7775-09-9 | 1 | 0 | 1 | OX |  |  |  |  |
| 260 | CLORATO DE ZINC, HUMOS | 7646-85-7 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | A |
| 261 | CLORDANO (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8-octacloro 3a, 4, 7, 7a tetrahidro-4-7 metanooindano) | 57-74-9 | 3 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | K |
| 262 | CLORITO DE SODIO | 7758-19-2 | 1 | 0 | 1 | OX |  |  |  |  |
| 263 | CLORO | 7782-50-5 | 4 | 0 | 0 | OX | 4 | 0 | 0 | H |
| 264 | CLORO METIL ETER, bis (éter diclorometílico) simétrico (diclorometiléter) (bisclorometiléter) | 542-88-1 | 4 | 3 | 1 |  | 4 | 3 | 1 | K |
| 265 | CLORO-1-NITROPROPANO 1 (korax) | 600-25-9 | nd | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 266 | CLOROACETALDEHIDO (cloroetanal, 2) | 107-20-0 | 4 | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 2 | K |
| 267 | CLOROACETATO DE METILO | 96-34-4 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 268 | CLOROACETOFENONA, a (alfa cloroacetofenona) (fenil clorometil cetona) | 532-27-4 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | J |
| 269 | CLOROACETONITRILO | 107-14-2 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 270 | CLOROBENCENO (cloro benzol) | 108-90-7 | 2 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | G |
| 271 | CLOROBENCILIDINMALONITRILO, o (o-clorobencilideno malonitrilo) (2-clorobenzalmalonitrilo) | 2698-41-1 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | J |
| 272 | CLORODIFLUOROMETANO (freón 22) | 74-45-6 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | K |
| 273 | CLORODINITROBENCENO | 97-00-7 | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 274 | CLOROESTIRENO, o (2-cloro estireno) | 2039-87-4 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | B |
| 275 | CLOROFENOLES, LIQUIDOS | 95-57-8 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 276 | CLOROFENOLES, SOLIDOS | 106-48-9 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 277 | CLOROFORMIATO DE ALILO | 2937-50-0 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 278 | CLOROFORMIATO DE ETILO | 541-41-3 | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 279 | CLOROFORMO (tricloroetano) | 67-66-3 | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | K |
| 280 | CLORONITROBENCENOS, SOLIDOS Y LIQUIDO | VARIOS | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 281 | CLOROPENTAFLUOROETANO (freón 115) | 76-15-3 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | A |
| 282 | CLOROPICRINA (nitrotriclorometano) | 76-06-2 | 4 | 0 | 3 |  | 4 | 0 | 3 | H |
| 283 | CLOROPRENO, (beta clorocipreno) (2-cloro-1, 3-butadieno) | 126-99-8 | 2 | 3 | 0 |  | 4 | 3 | 0 | K |
| 284 | CLOROSILANOS | VARIOS | 3 | 3 | 2 | W |  |  |  |  |
| 285 | CLOROTOLUENO o (1-cloro-2-metilbenceno) | 95-49-8 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | B |
| 286 | CLORPIRIFOS (dursban) | 2921-88-2 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | I |
| 287 | CLORURO DE ACETILO | 75-36-5 | 3 | 3 | 2 | W |  |  |  |  |
| 288 | CLORURO DE ALILO (3-cloro propeno) | 107-05-1 | 3 | 3 | 1 |  | 4 | 3 | 1 | K |
| 289 | CLORURO DE ALUMINIO, Anhidro | 7446-70-0 | 3 | 0 | 2 | W |  |  |  |  |
| 290 | CLORURO DE AMILO | 543-59-9 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 291 | CLORURO DE AMONIO (sal amoniacal fumante) | 12125-02-9 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | I |
| 292 | CLORURO DE AZUFRE | 10025-67-9 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | C |
| 293 | CLORURO DE BENCILO | 100-44-7 | 3 | 2 | 1 |  | 4 | 2 | 1 | H |
| 294 | CLORURO DE BENZOILO | 98-88-4 | 3 | 2 | 2 | W |  |  |  |  |
| 295 | CLORURO DE BUTILO, n | 109-69-3 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 296 | CLORURO DE CAPRILILO |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 297 | CLORURO DE CARBONILO (FOSGENO) | 75-44-5 | 4 | 0 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | K |
| 298 | CLORURO DE CIANOGENO, INHIBIDO | 506-77-4 | 3 | 0 | 1 | W | 4 | 0 | 1 | K |
| 299 | CLORURO DE CLOROACETILO | 79-04-9 | 3 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 1 | K |
| 300 | CLORURO DE DICLOROACETILO | 79-36-7 | 3 | 2 | 2 | W |  |  |  |  |
| 301 | CLORURO DE DIMETILCARBAMOILO | 79-44-7 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | K |
| 302 | CLORURO DE ETILO | 75-00-3 | 1 | 4 | 0 |  | 3 | 4 | 0 | B |
| 303 | CLORURO DE FOSFORILO | 10025-87-3 | 3 | 0 | 2 | W |  |  |  |  |
| 304 | CLORURO DE ISOBUTILO | 513-36-0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 305 | CLORURO DE ISOPROPILO (2 cloropropano) | 75-29-6 | 2 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 306 | CLORURO DE METILENO (diclorometano) | 75-09-2 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | K |
| 307 | CLORURO DE METILO | 74-87-3 | 1 | 4 | 0 |  | 4 | 4 | 0 | K |
| 308 | CLORURO DE n OCTANOILO |  | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 309 | CLORURO DE PROPILO (1 cloropropano) | 540-54-5 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 310 | CLORURO DE PROPIONILO | 79-03-8 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 311 | CLORURO DE SULFURILO | 7791-25-5 | 3 | 0 | 2 | W |  |  |  |  |
| 312 | CLORURO DE TEREFTALOILO | 100-20-9 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 313 | CLORURO DE TIONILO | 7719-09-7 | 4 | 0 | 2 | W | 4 | 0 | 2 | K |
| 314 | CLORURO DE VINILIDENO, INHIBIDO (1, 1 dicloroetileno) | 75-35-4 | 2 | 4 | 2 |  | 3 | 4 | 2 | K |
| 315 | CLORURO DE VINILO, INHIBIDO (cloroetileno) | 75-01-4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 2 | K |
| 316 | CLORURO DE ZINC | 7646-85-7 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | F |
| 317 | CLORURO ESTANICO ANHIDRO | 7646-78-8 | 3 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 318 | COBALTO, METAL, POLVO, HUMO (como Co) | 7440-48-4 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | E |
| 319 | COBRE POLVO Y NIEBLA (como Cu) | 7440-50-8 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | E |
| 320 | COBRE, HUMO (como Cu) | 7440-50-8 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | E |
| 321 | COMBUSTIBLE PARA JET, JP4 | nd | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 322 | COMBUSTIBLE PARA JET, JP5 | nd | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 323 | COMBUSTOLEO |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 324 | CRAG, HERBICIDA | 136-78-7 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | E |
| 325 | CRESOL | 1319-77-3 ISOMEROS, VARIOS | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | J |
| 326 | CRISOTILO | 12001-29-5 | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | E |
| 327 | CROCIDOLITA | 12001-28-4 | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | E |
| 328 | CROMATOS DE ZINC | 13530-65-9, 11103-86-9, 37300-23-5 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | E |
| 329 | CROMO METALICO | 7440-47-3 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | E |
| 330 | CROTONALDEHIDO, ESTABILIZADO | 4170-30-3 | 4 | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | H |
| 331 | CROTONATO DE ETILO (ácido crotónico etil éster) | 623-70-1 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 332 | CROTONONITRILO (2 butenonitrilo) | 627-26-9 | nd | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 333 | CRUFOMATO | 299-86-5 | 2 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | I |
| 334 | CUMENO | 98-82-8 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | B |
| 335 | DDT (diclorodifeniltricloroetano) | 50-29-3 | 2 | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 0 | K |
| 336 | DECABORANO | 17702-41-9 | 3 | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 1 | K |
| 337 | DECANO, n | 8030-30-6 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 338 | DECANOL |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 339 | DECENO, 1 | 13019-22-2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 340 | DECILAMINA | 2016-57-1 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 341 | DEMETON (systox) | 8065-48-3 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 342 | DEUTERIO | 7782-39-0 | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 343 | DI (n-BUTIL)AMINA | 111-92-2 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 344 | DIACINON | 333-41-5 | 3 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | F |
| 345 | DIAZOMETANO | 334-88-3 | 4 | 1 | 3 |  | 4 | 1 | 3 | K |
| 346 | DIBORANO, MEZCLAS DE | 19287-45-7 | 4 | 4 | 3 | W | 3 | 4 | 3 | K |
| 347 | DIBROMOCLOROPROPANO | 96-12-8 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 348 | DIBROMOETANO-1, 2 (dibromuro de etileno) | 106-93-4 | 3 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | K |
| 349 | DIBUTILAMINOETANOL , 2N- | 102-81-8 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 350 | DICETENO, INHIBIDO | 674-82-8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 351 | DICICLOHEXILAMINA | 101-83-7 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 352 | DICICLOPENTADIENO | 77-73-6 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | C |
| 353 | DICICLOPENTAFENIL HIERRO | 102-54-5 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 |  |
| 354 | DICLORO-1, 1-NITROETANO-1 | 594-72-9 | 2 | 2 | 3 |  | 3 | 2 | 3 | B |
| 355 | DICLORO-1, 3-DIMETILHIDANTOINA-5, 5 | 118-52-5 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  |
| 356 | DICLOROACETILENO | 7572-29-4 | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | K |
| 357 | DICLOROANILINAS | 95-76-1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 358 | DICLOROBENCENO o (diclorobenzol) | 95-50-1 | 2 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | H |
| 359 | DICLOROBENCENO p | 106-46-7 | 2 | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 0 | H |
| 360 | DICLOROBUTENO, 1, 4 | 110-56-5 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 361 | DICLORODIFLUOROMETANO | 75-71-8 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | A |
| 362 | DICLOROETANO 1, 1 | 75-34-3 | 2 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | K |
| 363 | DICLOROETANO-1, 2 (dicloruro de etileno) | 107-06-2 | 2 | 3 | 0 |  | 4 | 3 | 0 | K |
| 364 | DICLOROFLUOROMETANO | 75-43-4 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | A |
| 365 | DICLOROPROPENOS | 542-75-6 | 2 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | K |
| 366 | DICLOROSILANO | 4109-96-0 | 4 | 4 | 2 | W |  |  |  |  |
| 367 | DICLORO-S-TRIACINETRIONA DE POTASIO, SECO | 2244-21-5 | 3 | 0 | 2 | OX |  |  |  |  |
| 368 | DICLOROTETRAFLUOROETANO | 76-14-2 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | A |
| 369 | DICLORURO DE PROPILENO (1, 2 dicloropropano) | 78-87-5 | 2 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | G |
| 370 | DICLORVOS (DDVP) | 62-73-7 | 2 | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 0 | K |
| 371 | DICROMATO DE AMONIO | 7789-09-5 | 2 | 1 | 1 | OX |  |  |  |  |
| 372 | DICROTOFOS (bidrin) | 141-66-2 | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | K |
| 373 | DIDECILETER |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 374 | DIELDRINA | 60-57-1 | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | K |
| 375 | DIESEL COMBUSTIBLE | nd | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 376 | DIETILAMINA | 109-89-7 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | H |
| 377 | DIETILAMINOETANOL 2 | 100-37-8 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | H |
| 378 | DIETILCETONA | 96-22-0 | 1 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | B |
| 379 | DIETILCLOROSILANO | 1609-19-4 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 380 | DIETILEN GLICOL DIMETIL ETER | 111-96-6 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 381 | DIETILENTRIAMINA | 111-40-0 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 382 | DIETILFTALATO | 84-66-2 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | E |
| 383 | DIETILZINC | 557-20-0 | 3 | 4 | 3 | W |  |  |  |  |
| 384 | DIFENIL FTALATO |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 385 | DIFENILAMINA (amino difenilo 4, fenil anilina) | 122-39-4 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | F |
| 386 | DIFLUORODIBROMOMETANO | 275-61-6 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | A |
| 387 | DIFLUORURO DE OXIGENO | 7783-41-7 | 4 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 2 | K |
| 388 | DIHEXIL AMINA | 143-16-8 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 389 | DIISOBUTILAMINA | 110-96-3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 390 | DIISOBUTILCARBINOL | 108-82-7 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 391 | DIISOBUTILCETONA (2, 6-dimetil-4-heptanona) | 108-83-8 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 0 | B |
| 392 | DIISOBUTILFTALATO | 84-69-5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 393 | DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO | 622-06-0 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | K |
| 394 | DIISOCIANATO DE ISOFORONA | 4098-71-9 | 2 | 1 | 1 | W | 2 | 1 | 1 | B |
| 395 | DIISOCIANATO DE METILO |  | 1 | 2 | 1 | W |  |  |  |  |
| 396 | DIISOCIANATO DE TOLUENO | 584-84-9 | 3 | 1 | 3 | W | 3 | 1 | 3 | K |
| 397 | DIISOPROPILAMINA | 108-18-9 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | H |
| 398 | DIISOPROPILBENCENO | 25321-09-9 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 399 | DIMERO DE ACROLEINA | 100-73-2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 400 | DIMETIL OCTANO, 2, 3 |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 401 | DIMETIL PENTANO, 2, 3 | nd | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 402 | DIMETILACETAMIDA | 127-19-5 | 2 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 403 | DIMETILAMINA, ANHIDRA, EN SOLUCION | 124-40-3 | 3 | 4 | 0 |  | 3 | 4 | 0 | H |
| 404 | DIMETILANILINA (n, n-dimetilanilina) | 121-69-7 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | H |
| 405 | DIMETILDICLOROSILANO (diclorodimetilsilano) | 75-78-5 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 406 | DIMETILDIOXANOS | 25136-55-4 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 407 | DIMETILFORMAMIDA (dimetilformamida n-n) | 68-12-2 | 1 | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 0 | K |
| 408 | DIMETILFTALATO | 131-11-3 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | F |
| 409 | DIMETILHIDRACINA, ASIMETRICA | 57-14-7 | 4 | 3 | 1 |  | 4 | 3 | 1 | K |
| 410 | DI-n-AMILAMINA | 2050-92-2 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 411 | DINITRATO DE ETILENGLICOL | 628-96-6 | 1 | 1 | 4 |  | 2 | 1 | 4 | A |
| 412 | DINITRO o-TOLUAMIDA -3, 5 (dimitolmida) | 148-01-6 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | A |
| 413 | DINITROANILINA, 2, 4 | 97-02-9 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 414 | DINITROBENCENOS | VARIOS | 3 | 1 | 4 |  | 3 | 1 | 4 | F |
| 415 | DINITRO-o-CRESOL | 534-52-1 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | F |
| 416 | DINITROTOLUENO | VARIOS | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | K |
| 417 | DIOXALANO |  | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 418 | DIOXANO | 123-91-1 | 2 | 3 | 1 |  | 4 | 3 | 1 | K |
| 419 | DIOXIDO DE AZUFRE LIQUIDO | 7446-09-5 | 3 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | H |
| 420 | DIOXIDO DE CARBONO (anhidro carbónico, óxido de carbono, ácido carbónico) | 124-38-9 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | K |
| 421 | DIOXIDO DE CLORO, (peróxido de cloro) | 10049-04-0 | 3 | 4 | 3 | OX | 3 | 4 | 3 | H |
| 422 | DIOXIDO DE NITROGENO | 10102-44-0 | 3 | 0 | 0 | OX | 3 | 0 | 0 | K |
| 423 | DIOXIDO DE TITANIO (como Ti) | 13463-67-7 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | B |
| 424 | DIPENTENO | 138-86-3 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 425 | DIPROPILAMINA | 142-84-7 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 426 | DIPROPILCETONA (4-heptanona) | 123-19-3 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | A |
| 427 | DIQUAT | 2764-72-9 | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | J |
| 428 | DI-sec-OCTIL FTALATO (di-2-etilhexil ftalato, DOP) | 117-81-7 | 0 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | F |
| 429 | DISULFIRAM | 97-77-8 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | J |
| 430 | DISULFOTON (disiston) | 298-04-4 | 3 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | K |
| 431 | DISULFURO DE PROPIL ALILO (2-propenil propil disulfuro) | 2179-59-1 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 432 | DITERBUTIL-p-CRESOL-2, 6 | 128-37-0 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | F |
| 433 | DITIOPIROFOSFATO DE TETRAETILO | 3689-24-5 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | K |
| 434 | DIURON | 330-54-1 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 435 | DIVINILBENCENO | 1321-74-0 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | B |
| 436 | DIVINILETER (éter vinílico, éter divinílico) | 109-93-3 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 437 | DODECANO | 112-40-3 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 438 | DODECANOL, 1 | 112-53-8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 439 | DODECANOTIOL, 1 (MEZCLA DE MERCAPTANOS ALIFATICOS) | 112-55-5 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 440 | ENDOSULFAN | 115-29-7 | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | K |
| 441 | ENDRINA (SECA, PLAGUICIDA ORGANO CLORADO) | 72-20-8 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | J |
| 442 | EPICLORHIDRINA | 106-89-8 | 3 | 3 | 2 |  | 4 | 3 | 2 | K |
| 443 | EPN | 2104-64-5 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | J |
| 444 | ESTEARATO DE AMILO |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 445 | ESTEARATO DE BUTILO |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 446 | ESTEARATO DE METILO | 112-61-8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 447 | ESTEARATO DE ZINC | 557-05-1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 448 | ESTIBINA | 7803-52-3 | 4 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 2 | A |
| 449 | ESTIRENO, MONOMERO DE, INHIBIDO | 100-42-5 | 2 | 3 | 2 |  | 4 | 3 | 2 | G |
| 450 | ESTRICNINA | 57-24-9 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | E |
| 451 | ETANO, COMPRIMIDO | 74-84-0 | 1 | 4 | 0 |  | 1 | 4 | 0 | A |
| 452 | ETANOLAMINA Y SOLUCIONES | 141-43-5 | 3 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | B |
| 453 | ETER AMILICO | 693-65-2 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 454 | ETER DE n PROPILO |  | nd | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 455 | ETER DE PETROLEO | 8030-30-6 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 456 | ETER DIBUTILICO | 142-96-1 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 457 | ETER DICLORODIETILICO, 2, 2 | 111-44-4 | 3 | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 1 | K |
| 458 | ETER DIGLICIDILO (DGE) | 2238-07-5 | 2 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 459 | ETER DIMETILICO | 115-10-6 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |
| 460 | ETER ETIL VINILICO | 109-92-2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 461 | ETER ETILBUTILICO | 628-81-9 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 462 | ETER ETILICO (éter dietílico) | 60-29-7 | 1 | 4 | 1 |  | 3 | 4 | 1 | G |
| 463 | ETER FENILICO (vapor) | 101-84-8 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | B |
| 464 | ETER GLICIDIL ISOPROPILICO (IGE) | 4016-14-2 | 2 | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | K |
| 465 | ETER ISOPROPILICO (éter diisopropílico) | 108-20-3 | 1 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | B |
| 466 | ETER METIL DIPROPILENGLICOL | 34590-94-8 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | B |
| 467 | ETER METIL ETILICO | 540-67-0 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |
| 468 | ETER METILICO | 115-10-6 | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |
| 469 | ETER MONOBUTILICO DEL ETILENGLICOL | 111-76-2 | 2 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | H |
| 470 | ETER VINIL METILICO | 107-25-5 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 471 | ETILAMILCETONA | 541-85-3 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | B |
| 472 | ETILAMINA (amino etano) | 75-04-7 | 3 | 4 | 0 |  | 3 | 4 | 0 | B |
| 473 | ETILANILINA, n | 103-69-5 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 474 | ETILBENCENO (fenil etano) | 100-41-4 | 2 | 3 | 0 |  | 4 | 3 | 0 | H |
| 475 | ETILBUTILAMINA | 617-79-8 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 476 | ETILBUTILCETONA (83-heptanona) | 106-35-4 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 0 | B |
| 477 | ETILCICLOHEXANO |  | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 478 | ETILEN GLICOL DIBUTIL ETER |  | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 479 | ETILEN GLICOL ETIL BUTIL ETER |  | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 480 | ETILENCLOROHIDRINA (2 cloroetanol) | 107-07-3 | 4 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 481 | ETILENDIAMINA | 107-15-3 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | B |
| 482 | ETILENGLICOL (como aerosol) | 107-21-1 | 1 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | I |
| 483 | ETILENIMINA, INHIBIDA | 151-56-4 | 4 | 3 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | K |
| 484 | ETILENO, COMPRIMIDO | 74-85-1 | 1 | 4 | 2 |  | 1 | 4 | 2 | A |
| 485 | ETILIDEN DE NORBORNENO | 16219-75-3 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | B |
| 486 | ETILMERCAPTANO | 75-08-5 | 2 | 4 | 0 |  | 2 | 4 | 0 | B |
| 487 | ETILMORFOLINA, n (etilmorfolina 4) | 100-74-3 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 488 | ETILTRICLOROSILANO | 115-21-9 | 3 | 3 | 2 | W |  |  |  |  |
| 489 | ETION (nialate) | 563-12-2 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | I |
| 490 | ETOXIBENCENO (fenetol) | 103-73-1 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 491 | ETOXIETANOL, 2 (ETER MONOTETILICO DEL ETILENGLICOL) | 110-80-5 | 2 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | H |
| 492 | ETOXIPROPANOL, 3 | 111-35-3 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 493 | FENIL GLICIDILETER | 122-60-1 | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | K |
| 494 | FENIL ACETALDEHIDO (acetaldehído de benceno) | 122-78-1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 495 | FENIL FOSFINA | 638-21-1 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 496 | FENILENDIAMINAS, o, p, m | VARIAS | nd | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 497 | FENILHIDRACINA | 100-63-0 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 498 | FENILMERCAPTANO (mercaptano benceno) | 108-98-5 | 2 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | H |
| 499 | FENOL | 108-95-2 | 4 | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 0 | J |
| 500 | FLUOR, COMPRIMIDO | 7782-41-4 | 4 | 0 | 4 | W | 3 | 0 | 4 | K |
| 501 | FLUOROACETATO DE SODIO | 62-74-8 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | E |
| 502 | FLUORURO DE AMONIO | 12125-01-8 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 503 | FLUORURO DE CARBONILO | 353-50-4 | 4 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | K |
| 504 | FLUORURO DE PERCLORILO | 7616-94-6 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | B |
| 505 | FLUORURO DE SODIO SOLIDO O EN SOLUCION | 7681-49-4 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 506 | FLUORURO DE SULFURILO | 2699-79-8 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | B |
| 507 | FLUORURO DE VINILO, INHIBIDO | 75-02-5 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 508 | FORATO (thimet) | 298-02-2 | 4 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 1 | K |
| 509 | FORMALDEHIDO, SOLUCION ACUOSA | 50-00-0 | 3 | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 0 | H |
| 510 | FORMALDEHIDOS, GAS SOLUCIONES INFLAMABLES | 50-00-0 | 3 | 4 | 0 |  | 4 | 4 | 0 | H |
| 511 | FORMAMIDA | 75-12-7 | 2 | 1 | nd |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 512 | FORMIATO DE BUTILO | 592-84-7 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 513 | FORMIATO DE ETILO | 109-94-4 | 2 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | B |
| 514 | FORMIATO DE METILO | 107-31-3 | 2 | 4 | 0 |  | 2 | 4 | 0 | B |
| 515 | FOSDRIN (mevinphos) | 7786-34-7 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 516 | FOSFATO DE DIBUTILO | 107-66-4 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | B |
| 517 | FOSFATO DE TRIBUTILO | 126-73-8 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 518 | FOSFATO DE TRI-o-CRESILO (fosfato de orto tolilo) | 78-30-8 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | E |
| 519 | FOSFINA | 7803-51-2 | 4 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 2 | K |
| 520 | FOSFITO DE DIBUTILO | 1809-19-4 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 521 | FOSFITO DE TRIMETILO (trimetil fosfito) | 121-45-9 | 0 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | G |
| 522 | FOSFORO AMARILLO | 7723-14-0 | 3 | 4 | 2 |  | 3 | 4 | 2 | K |
| 523 | FOSFORO BLANCO, FUNDIDO | 7723-14-0 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 524 | FOSFORO ROJO, AMORFO | 7723-14-0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 525 | FOSFURO DE ALUMINIO | 20859-73-8 | 4 | 4 | 2 | W |  |  |  |  |
| 526 | FOSFURO DE ZINC | 1314-84-7 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 527 | FTALATO DE DIBUTILO | 84-74-2 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | E |
| 528 | FUMARATO DE DIETILO | 623-91-6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 529 | FURANO | 110-00-9 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |
| 530 | FURFURAL | 98-01-1 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | G |
| 531 | GAS LICUADO DE PETROLEO | 68476-85-7 | 1 | 4 | 0 |  | 1 | 4 | 0 | A |
| 532 | GAS NATURAL LICUADO | 74-82-8 | 3 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 533 | GASOLINA | 8006-61-9 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | B |
| 534 | GERMANIO | 7782-65-2 | 4 | 4 | 3 | W |  |  |  |  |
| 535 | GLICERINA, NIEBLA | 56-81-5 | 1 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | E |
| 536 | GLICIDOL (2, 3 epoxipropanol) | 556-52-5 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 0 | K |
| 537 | GLUTARALDEHIDO | 111-30-8 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | J |
| 538 | GRAFITO NATURAL | 7782-42-5 | 1 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | A |
| 539 | HAFNIO, EN POLVO, HUMEDO CON UN MINIMO DE 25% DE AGUA | 7440-58-6 | 1 | 4 | 4 |  | 2 | 4 | 4 | A |
| 540 | HAFNIO, EN POLVO, SECO | 7440-58-6 | 1 | 4 | 4 |  | 2 | 4 | 4 | A |
| 541 | HELIO, COMPRIMIDO | 7440-59-7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | A |
| 542 | HEPTACLORO | 76-44-8 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | E |
| 543 | HEPTANO | 142-82-5 | 1 | 3 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | A |
| 544 | HEPTANOL, 2 | 543-49-7 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 545 | HEPTILENO | 25339-56-4 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 546 | HEXACLOROBUTADIENO | 87-68-3 | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | K |
| 547 | HEXACLOROCICLOPENTADIENO | 77-47-7 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | D |
| 548 | HEXACLOROETANO | 67-72-1 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | G |
| 549 | HEXACLORONAFTALENO | 1335-87-1 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | J |
| 550 | HEXADECANOL, 1 | 36653-82-4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 551 | HEXADECANOTIOL, 1 (MERCAPTANOS LIQUIDOS) |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 552 | HEXADENOL |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 553 | HEXAFLUOROACETONA | 684-16-2 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | K |
| 554 | HEXAFLUORURO DE AZUFRE | 2551-62-4 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | A |
| 555 | HEXAFLUORURO DE SELENIO | 7783-79-1 | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | K |
| 556 | HEXAFLUORURO DE TELURIO | 7783-80-4 | 3 | 0 | 1 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 557 | HEXANO | 110-543 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 558 | HEXANO-n | 110-54-3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | K |
| 559 | HEXANONA, 2 | 591-78-6 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | G |
| 560 | HEXILENGLICOL | 107-41-5 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | B |
| 561 | HIDRACINA ANHIDRA, SOLUCION | 302-01-2 | 3 | 3 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | K |
| 562 | HIDROGENO | 1333-74-0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | A |
| 563 | HIDROGENO, REFRIGERADO LIQUIDO | 1333-74-0 | 3 | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  |
| 564 | HIDROQUINONA (dihidroxibenceno) | 123-31-9 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | F |
| 565 | HIDROSULFITO DE SODIO | 7775-14-6 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 566 | HIDROXIDO DE CALCIO (hidrato de calcio) | 1305-62-0 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | F |
| 567 | HIDROXIDO DE CESIO (hidratado de cesio) | 21351-79-1 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | F |
| 568 | HIDROXIDO DE POTASIO, SECO | 1310-58-3 | 3 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 1 | E |
| 569 | HIDROXIDO DE SODIO (SOSA CAUSTICA) EN SOLUCION, SOLIDO | 1310-73-2 | 3 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 1 | F |
| 570 | HIDROXIDO DE TRICICLOHEXILTIN (pietran) | 13121-70-5 | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 |  |
| 571 | HIDRURO DE LITIO | 7580-67-8 | 3 | 2 | 2 | W | 3 | 2 | 2 | F |
| 572 | HIDRURO DE LITIO Y ALUMINIO | 1302-30-3 | 3 | 2 | 2 | W |  |  |  |  |
| 573 | HIDRURO DE SODIO | 7646-69-7 | 3 | 3 | 2 | W |  |  |  |  |
| 574 | HIERRO ESPONJA (GASTADO) | 1309-37-1 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | A |
| 575 | HIERRO, SALES SOLUBLES (como Fe) | nd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 | HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO INCLUYENDO MEZCLAS DE UN MINIMO DE 5.5% Y UN MAXIMO DE 10% AGUA | 7778-54-3 | 3 | 0 | 1 | OX |  |  |  |  |
| 577 | INDENO | 95-13-6 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | B |
| 578 | INDIO Y COMPUESTOS (como In) | 7440-74-6 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | F |
| 579 | ISOBUTANO (2metil propano), O MEZCLAS | 75-28-5 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 580 | ISOBUTILBENCENO | 538-93-2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 581 | ISOBUTIRALDEHIDO | 78-84-2 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 582 | ISOBUTIRATO DE ETILO | 97-62-1 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 583 | ISOCIANATO DE METILO | 624-83-9 | 4 | 3 | 2 | W | 4 | 3 | 2 | K |
| 584 | ISOCIANATO DE N BUTILO | 111-36-4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 585 | ISODECALDEHIDO |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 586 | ISOFURONA | 78-59-1 | 2 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | H |
| 587 | ISOHEXENOS | 79-29-8 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 588 | ISOOCTENOS | 540-84-1 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 589 | ISOPENTANO | 78-78-4 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 590 | ISOPRENO, INHIBIDO | 78-79-5 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 591 | ISOPROPILAMINA | 75-31-0 | 3 | 4 | 0 |  | 3 | 4 | 0 | H |
| 592 | ISOVALERATO DE BUTILO | 109-19-3 | 0 | nd | nd |  |  |  |  |  |
| 593 | ITRIO | 7440-65-5 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | A |
| 594 | LACTATO DE n BUTILO (butil éster del ácido láctico) | 138-22-7 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | B |
| 595 | LANOLINA |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 596 | LINDANO | 58-89-9 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | I |
| 597 | LITIO | 7439-93-2 | 3 | 2 | 2 | W |  |  |  |  |
| 598 | MADERA POLVO MADERA DURA | nv | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | E |
| 599 | MADERA SUAVE | nv | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | E |
| 600 | MAGNESIO EN POLVO | 7439-95-4 | 0 | 1 | 1 | W |  |  |  |  |
| 601 | MAGNESITA (carbonato de magnesio) | 546-93-0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | A |
| 602 | MALATHION | 121-75-5 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | I |
| 603 | MALEATO DE AMILO |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 604 | MALEATO DE DIMETILO | 624-48-6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 605 | MANGANESO, POLVOS Y COMPUESTOS (como Mn) | 7439-96-5 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | B |
| 606 | MCPA | 94-74-6 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 607 | MECOPROP | 7439-97-8 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 608 | MERCURIO (arilos como Hg) | 7439-97-6 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | J |
| 609 | MERCURIO (compuestos de alquilos) (como Hg) | 7439-97-6 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | K |
| 610 | METACRILATO DE BUTILO | 126-98-7 | 2 | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | K |
| 611 | METACRILATO DE HEXILO (metacrilato de metilo) | 80-62-6 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 612 | METACRILATO DE METILO, MONOMERO, INHIBIDO | 80-62-6 | 2 | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | G |
| 613 | METANO COMPRIMIDO Y CRIOGENICO | 74-82-8 | 1 | 4 | 0 |  | 1 | 4 | 0 | A |
| 614 | METIL 2 PENTENO, 1 | 59355-75-8 | 1 | 4 | 2 |  | 1 | 4 | 2 | A |
| 615 | METIL 2, ETILPIRIDINA 5 | 104-90-5 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 616 | METIL 2, PROPANOTIOL 2 | 75-66-1 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 617 | METIL ACETILENO | 74-99-7 | 2 | 4 | 2 |  | 2 | 4 | 2 | A |
| 618 | METIL ACETILENO Y PROPADIENO MEZCLAS DE, ESTABILIZADAS | 59355-75-8 | 1 | 4 | 2 |  | 1 | 4 | 2 | A |
| 619 | METIL BIFENIL ISOCIANATO (mdi, diisocianato de difenilmetano 4, 4) | 101-68-8 | 3 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | K |
| 620 | METIL CLOROFORMO (1, 1, 1-tricloroetano) | 71-55-6 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 621 | METIL CLOROMETIL ETER (éter clorometil éter, cloro dimetil éter) | 107-30-2 | 3 | 3 | 2 |  | 4 | 3 | 2 | K |
| 622 | METIL DEMETON | 8022-00-2 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | I |
| 623 | METIL ETIL CETONA (2-butanona) (MEK) | 78-93-3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | G |
| 624 | METIL MERCAPTANO (metanotiol) | 74-93-1 | 4 | 4 | 0 |  | 2 | 4 | 0 | B |
| 625 | METIL n-AMILCETONA (2-heptanona) | 110-43-0 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | B |
| 626 | METIL PROPIL CETONA (2 pentanona) | 107-87-9 | 2 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | B |
| 627 | METILACRILONITRILO | 126-98-7 | 2 | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | K |
| 628 | METILACRILONITRILO, INHIBIDO | 126-98-7 | 2 | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | K |
| 629 | METILAL (dimetoximetano) | 109-87-5 | 2 | 3 | 2 |  | 2 | 3 | 2 | B |
| 630 | METILAMINA, ANHIDRA | 74-89-5 | 3 | 4 | 0 |  | 3 | 4 | 0 | H |
| 631 | METILANILINA, n | 100-61-8 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 632 | METILCICLOHEXANO | 108-87-2 | 2 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | A |
| 633 | METILCICLOHEXANOLES | 25639-42-3 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | B |
| 634 | METILCICLOHEXANONA verificar si el orto, o si es diferente sin nada | 583-60-8 | 2 | 3 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | B |
| 635 | METILCICLOPENTANO | 96-37-7 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 636 | METILDICLOROSILANO | 75-54-7 | 3 | 3 | 2 | W |  |  |  |  |
| 637 | METILEN -4, 4 bis (2-CLOROANILINA) (moca; mboca) | 101-14-4 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 638 | METILEN bis (4-CICLOHEXILISOCIANATO) | 5124-301 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | B |
| 639 | METILHIDRACINA | 60-34-4 | 4 | 3 | 2 |  | 4 | 3 | 2 | K |
| 640 | METILISOAMILCETONA | 110-12-3 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | B |
| 641 | METILISOBUTILCARBINOL (alcohol metil amílico) | 108-11-2 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | D |
| 642 | METILISOBUTILCETONA (hexona) | 108-10-1 | 2 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | 1 | G |
| 643 | METILPARATHION (SOLIDO) | 298-00-0 | 4 | 1 | 2 |  | 4 | 1 | 2 | I |
| 644 | METILPIPERAZINA, 1 | 109-01-3 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 645 | METILPIRRODILINA | 120-94-5 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 646 | METILPIRROLO | 96-54-8 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 647 | METILTOLUENSULFONATO | 80-48-8 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 648 | METILTRICLOROSILANO | 75-79-6 | 3 | 3 | 2 | W |  |  |  |  |
| 649 | METILVINILCETONA | 78-94-4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 650 | METOMIL | 16752-77-5 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | I |
| 651 | METOXICLORO | 72-43-5 | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | I |
| 652 | METOXIETANOL, 2 (ETER MONOMETILICO DEL ETILEN GLICOL) | 109-86-4 | 2 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | G |
| 653 | MEVINFOS | 7786-34-7 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 654 | MINERALES EN SOLUCION DE ALCOHOL |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 655 | MOLIBDENO (como Mo) | 7439-98-7 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | E |
| 656 | MONO (TRICLORO)TETRA (MONOPOTASIO DI CLORO) PENTA-S-TRIAZINATRIONA, SECO |  | 3 | 0 | 2 | W OX |  |  |  |  |
| 657 | MONOCROTOPHOS (azodrín) | 6923-22-4 | 3 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | K |
| 658 | MONOMERO DE METACRILATO |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 659 | MONOMETIL ANILINA | 100-61-8 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 660 | MONOMETIL ETER DE DIETILENGLICOL | 111-77-3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 661 | MONOXIDO DE BUTADIENO (óxido de vinil etileno) | 558-13-4 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 662 | MONOXIDO DE CARBONO (óxido de carbono) | 630-08-0 | 3 | 4 | 0 |  | 3 | 4 | 0 | K |
| 663 | MONOXIDO DE CLORO |  | 3 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |
| 664 | MORFOLINA | 110-91-8 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | H |
| 665 | NAFTA | 8030-30-6 | 2 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | B |
| 666 | NAFTALENO, crudo o refinado | 91-20-3 | 2 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | I |
| 667 | NAFTILAMINA, 1 | 134-32-7 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | E |
| 668 | NAFTILAMINA-b | 91-59-8 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | E |
| 669 | NAFTILTIOUREA | 7440-01-9 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | J |
| 670 | NEGRO DE HUMO (negro de carbón) | 1333-86-4 | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 |  |
| 671 | NEON | 7440-01-9 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | A |
| 672 | NICOTINA | 54-11-5 | 4 | 1 | 0 | OX | 4 | 1 | 0 | K |
| 673 | NIQUEL | 7440-02-0 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 674 | NITRATO CUPRICO | 3251-23-8 | 1 | 0 | 0 | OX |  |  |  |  |
| 675 | NITRATO DE AMILO | 1002-16-0 | 2 | 2 | 0 | OX |  |  |  |  |
| 676 | NITRATO DE AMONIO | 6484-52-2 | 0 | 0 | 3 | OX |  |  |  |  |
| 677 | NITRATO DE BARIO (dinitrato de bario) | 10022-31-8 | 1 | 0 | 0 | OX |  |  |  |  |
| 678 | NITRATO DE BUTILO | 928-45-0 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 679 | NITRATO DE ETILO | 625-58-1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 680 | NITRATO DE MAGNESIO | 10377-60-3 | 1 | 0 | 0 | OX |  |  |  |  |
| 681 | NITRATO DE n-PROPILO | 627-13-4 | 2 | 3 | 3 | OX | 2 | 4 | 3 | B |
| 682 | NITRATO DE PLATA | 7761-88-8 | 1 | 0 | 0 | OX |  |  |  |  |
| 683 | NITRATO DE PLOMO | 10099-74-8 | 1 | 0 | 0 | OX |  |  |  |  |
| 684 | NITRATO DE POTASIO | 7757-79-1 | 1 | 0 | 0 | OX |  |  |  |  |
| 685 | NITRATO DE SODIO | 7631-99-4 | 1 | 0 | 0 | OX |  |  |  |  |
| 686 | NITRITO DE ETILO Y SOLUCIONES DE | 109-95-5 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 687 | NITROANILINA o, m, p | 100-01-6 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 | K |
| 688 | NITROBENCENO | 98-95-3 | 3 | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 1 | G |
| 689 | NITROBIFENILO 4 | 92-93-3 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | E |
| 690 | NITROCLOROBENCENO-p | 100-00-5 | 2 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | K |
| 691 | NITROCLOROMETANO (cloropicrina, tricloronitrometano) | 76-06-2 | 4 | 0 | 3 |  | 4 | 0 | 3 | H |
| 692 | NITROETANO | 79-24-3 | 1 | 3 | 3 |  | 2 | 3 | 3 | E |
| 693 | NITROFENOL, p | 100-02-7 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 694 | NITROGENO COMPRIMIDO Y CRIOGENICO | 7727-37-9 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | A |
| 695 | NITROGLICERINA (trinitrato de glicerilo) | 55-63-0 | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 2 | 4 | B |
| 696 | NITROMETANO | 75-52-5 | 1 | 3 | 4 |  | 2 | 3 | 4 | B |
| 697 | NITROPIRINA (2-Cloro (triclorometil) piridina) | 1929-82-4 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | I |
| 698 | NITROPROPANO, 1 | 108-03-2 | 1 | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | K |
| 699 | NITROPROPANO, 2 | 79-46-9 | 1 | 3 | 2 |  | 4 | 3 | 2 | K |
| 700 | NITROTOLUENO, LIQUIDO | VARIOS | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | I |
| 701 | NITROTOLUENO, SOLIDO | VARIOS | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | I |
| 702 | NONANO | 111-87-2 | 0 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | B |
| 703 | NONIL BENCENO |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 704 | OCTACLORO NAFTALENO | 2234-13-1 | 2 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | B |
| 705 | OCTADECANO |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 706 | OCTADIENO |  | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 707 | OCTANOL, 2 |  | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 708 | OCTANOS | 111-65-9 | 0 | 3 | 0 |  | 1 | 3 | 0 | A |
| 709 | OLEATO DE BUTIL AMINA |  | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 710 | OXALATO DE BUTILO |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 711 | OXALATO DE DIBUTILO |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 712 | OXALATO DE ETILO | 95-92-1 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 713 | OXICLORURO DE CROMO | 14977-61-8 | 3 | 0 | 2 | W |  |  |  |  |
| 714 | OXICLORURO DE FOSFORO | 10025-87-3 | 4 | 0 | 2 | W | 3 | 0 | 2 | K |
| 715 | OXIDO DE BORO (trióxido de boro) | 1303-86-2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | B |
| 716 | OXIDO DE BUTILENO, 1, 2 ESTABILIZADO | 106-88-7 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 717 | OXIDO DE CALCIO (cal) | 1305-78-8 | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | B |
| 718 | OXIDO DE ESTAÑO como Sn | 7440-31-5 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | A |
| 719 | OXIDO DE ETILENO | 75-21-8 | 3 | 4 | 3 |  | 4 | 4 | 3 | G K |
| 720 | OXIDO DE HIERRO (Fe2O3 como Fe) | 1309-37-1 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | A |
| 721 | OXIDO DE HIERRO (GASTADO) | 141-79-7 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | A |
| 722 | OXIDO DE MAGNESIO, HUMO (como Mg) | 1309-48-4 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | A |
| 723 | OXIDO DE MESITILO | 141-79-7 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | G |
| 724 | OXIDO DE PROPILENO | 75-56-9 | 3 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 2 | G |
| 725 | OXIDO DE ZINC, HUMO | 1314-13-2 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | E |
| 726 | OXIDO DIFENIL CLORINADO | 55720-99-5 | 2 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | B |
| 727 | OXIDO NITRICO | 10102-43-9 | 3 | 0 | 0 | OX | 3 | 0 | 0 | K |
| 728 | OXIDO NITROSO | 10024-97-2 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | K |
| 729 | OXIGENO (CRIOGENICO) | 7782-44-7 | 3 | 0 | 0 | OX |  |  |  |  |
| 730 | PARAFINA, CERA | 8002-74-2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | A |
| 731 | PARAFORMALDEHIDO | 30525-89-4 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 732 | PARALDEHIDO | 123-63-7 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 733 | PARAQUAT | 4685-14-7 | 4 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 2 | K |
| 734 | PARATION líquido | 56-38-2 | 4 | 1 | 2 |  | 4 | 1 | 2 |  |
| 735 | PENTABORANO | 19624-22-7 | 4 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 2 |  |
| 736 | PENTACARBONILO DE HIERRO | 13463-40-6 | 2 | 3 | 1 | W | 3 | 3 | 1 | K |
| 737 | PENTACLORO NAFTALENO | 1321-64-8 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | B |
| 738 | PENTACLOROFENOL | 87-86-5 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | I |
| 739 | PENTACLORURO DE ANTIMONIO LIQUIDO | 7647-18-9 | 3 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 740 | PENTACLORURO DE FOSFORO | 10026-13-8 | 3 | 0 | 2 | W | 3 | 0 | 2 | K |
| 741 | PENTAERITRITOL | 115-77-5 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 0 | A |
| 742 | PENTAFENOL |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 743 | PENTAFLUORURO DE ANTIMONIO | 7783-70-2 | 4 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 744 | PENTAFLUORURO DE ARSENICO | 7784-36-3 | 4 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 745 | PENTAFLUORURO DE AZUFRE | 5714-22-7 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | K |
| 746 | PENTAFLUORURO DE BROMO (fluoruro de bromo) | 7789-30-2 | 4 | 0 | 3 | OX W | 4 | 0 | 3 | K |
| 747 | PENTANO | 109-66-0 | 1 | 4 | 0 |  | 1 | 4 | 0 | B |
| 748 | PENTASULFURO DE ALUMINIO | 1314-80-3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 749 | PENTASULFURO DE FOSFORO | 1314-80-3 | 2 | 1 | 2 | W | 3 | 1 | 2 | K |
| 750 | PENTENO, 1 (amileno) | 109-76-1 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 751 | PENTOXIDO DE ARSENICO | 1303-28-2 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 752 | PENTOXIDO DE VANADIO | 1314-62-1 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | E |
| 753 | PERCLORATO DE AMONIO | 7790-98-9 | 1 | 0 | 4 | OX |  |  |  |  |
| 754 | PERCLORATO DE MAGNESIO |  | 1 | 0 | 0 | OX |  |  |  |  |
| 755 | PERCLORATO DE SODIO |  | 2 | 0 | 2 | OX |  |  |  |  |
| 756 | PERCLOROETILENO (tetracloroetileno) | 127-18-4 | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | K |
| 757 | PERCLOROMETILMERCAPTANO | 594-42-3 | 4 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | G |
| 758 | PERMANGANATO DE AMONIO | 13446-10-1 | 0 | 0 | 3 | OX |  |  |  |  |
| 759 | PERMANGANATO DE POTASIO | 7722-64-7 | 1 | 0 | 0 | OX |  |  |  |  |
| 760 | PEROXIDO DE ACETILO | 110-22-5 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 761 | PEROXIDO DE BARIO | 1304-29-6 | 1 | 0 | 0 | OX |  |  |  |  |
| 762 | PEROXIDO DE BENZOILO | 94-36-0 | 1 | 4 | 4 | OX | 4 | 4 | 4 | E |
| 763 | PEROXIDO DE HIDROGENO SOLUCION ACUOSA (CON 40% a 60 %) | 7722-84-1 | 2 | 0 | 1 | OX | 4 | 0 | 1 | K |
| 764 | PEROXIDO DE HIDROGENO SOLUCION ACUOSA, ESTABILIZADA (MENOS DE 60%) | 7722-84-1 | 2 | 0 | 1 | OX | 4 | 0 | 1 | K |
| 765 | PEROXIDO DE HIDROGENO SOLUCION ACUOSA (con más de 60%) | 7722-84-1 | 2 | 0 | 3 | OX | 4 | 0 | 3 | K |
| 766 | PEROXIDO DE METIL ETIL CETONA | 1338-23-4 | 3 | 2 | 3 | OX | 3 | 2 | 3 | K |
| 767 | PEROXIDO DE NITROGENO, LICUADO | 10102-44-0 | 3 | 0 | 0 | OX |  |  |  |  |
| 768 | PEROXIDO DE POTASIO | 17014-71-0 | 3 | 0 | 1 | OX |  |  |  |  |
| 769 | PEROXIDO DE SODIO | 1313-60-6 | 3 | 0 | 1 | OX |  |  |  |  |
| 770 | PERSULFATO DE POTASIO |  | 1 | 0 | 0 | OX |  |  |  |  |
| 771 | PETROLEO CRUDO | 8002-05-9 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 772 | PETROLEO, DESTILADOS DE (NAFTA, SOLVENTE STODDARD, GASOLINA) | VARIOS | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | B |
| 773 | PICLORAM | 1918-02-1 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | I |
| 774 | PIPERAZINA | 110-85-0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 775 | PIPERIDINA | 110-89-4 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 776 | PIRETRUM | 8003-34-7 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | B |
| 777 | PIRIDINA | 110-86-1 | 3 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | B |
| 778 | PIROFOSFATO DE TETRAETILO Y MEZCLA DE GASES COMPRIMIDOS |  | 4 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | K |
| 779 | PIRROLIDINA (tetrahidropirrol) |  | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 780 | PIRROLO (azolo) | 7439-92-1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 781 | PLATA | 7440-22-4 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | B |
| 782 | PLATINO (como Pt) | 7440-06-4 | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | B |
| 783 | PLOMO, POLVOS INORGANICOS, HUMOS Y POLVOS | 7439-92-1 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | E |
| 784 | POTASIO | 7440-09-7 | 3 | 3 | 2 | W |  |  |  |  |
| 785 | PROPANO | 74-98-6 | 1 | 4 | 0 |  | 1 | 4 | 0 | A |
| 786 | PROPILAMINA | 107-10-8 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 787 | PROPILEN GLICOL (metil etilen glicol) | 57-55-6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 788 | PROPILENIMINA, INHIBIDA | 75-55-8 | 2 | 3 | 0 |  | 4 | 3 | 0 | K |
| 789 | PROPILENO | 115-07-1 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | C |
| 790 | PROPILTRICLOROSILANO | 141-57-1 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 791 | PROPIONALDEHIDO | 123-38-6 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 792 | PROPIONATO DE AMILO |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 793 | PROPIONATO DE BUTILO | 590-01-2 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 794 | PROPIONATO DE ETILO | 140-88-5 | nd | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 795 | PROPIONATO DE METILO | 554-12-1 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 796 | QUINONA | 106-51-4 | 1 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | J |
| 797 | RESORCINOL (dihidroxibenzol) | 108-46-3 | nd | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | F |
| 798 | RODINOL | 106-22-9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 799 | RODIO, METAL, HUMOS Y POLVO (como Rh) | 7440-16-6 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | B |
| 800 | RODIO, SALES SOLUBLES COMO Rh | 7440-16-6 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | B |
| 801 | RONNEL | 299-84-3 | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | I |
| 802 | ROSINA (productos de la pirólisis de las varillas de soldadura) | 8050-09-7 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | A |
| 803 | ROTENONA | 83-79-4 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | I |
| 804 | SACAROSA (azúcar) | 57-50-1 | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | E |
| 805 | SALICILATO DE BENCILO | 118-58-1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 806 | SALICILATO DE METILO | 119-36-8 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 807 | SELENIURO DE HIDROGENO, ANHIDRO | 7783-07-5 | 3 | 4 | 0 |  | 3 | 4 | 0 | K |
| 808 | SILANO | 7803-62-5 | 1 | 4 | 3 |  | 2 | 4 | 3 | B |
| 809 | SILICATO DE CALCIO (monosilicato de calcio) | 1344-95-2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | B |
| 810 | SILICATO DE ETILO | 78-10-4 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | B |
| 811 | SILICATO DE METILO (ortosilicato de metilo) | 681-84-5 | 3 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | 1 | D |
| 812 | SILICIO | 7440-21-3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | B |
| 813 | SODIO | 7440-23-5 | 3 | 3 | 2 | W |  |  |  |  |
| 814 | SODIO POTASIO, ALEACIONES DE | 11135-81-2 | 3 | 3 | 2 | W |  |  |  |  |
| 815 | SUBTILICINAS (enzimas proteolíticas como enzima) | VARIOS | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | D |
| 816 | SUCCINATO DE DIETILO | 123-25-1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 817 | SULFAMATO DE AMONIO (ammate) (sal monoamónico del ácido sulfámico) | 7773-06-0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | A |
| 818 | SULFATO DE AMONIO | 7783-20-2 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 819 | SULFATO DE DIETILO | 64-67-5 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 820 | SULFATO DE DIMETILO | 77-78-1 | 4 | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 0 | K |
| 821 | SULFATO DE NIQUEL (II) | 7786-81-4 | nd | nd | nd |  |  |  |  |  |
| 822 | SULFOTEP (tedp) | 3689-24-5 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | K |
| 823 | SULFOXIDO DE DIMETILO | 7773-06-0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 824 | SULFURO DE AMONIO |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | A |
| 825 | SULFURO DE CARBONO | 75-15-0 | 3 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 826 | SULFURO DE DIAMILO |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 827 | SULFURO DE DIMETILO | 75-18-3 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 828 | SULFURO DE POTASIO, ANHIDRO O CON MENOS DE 30 % | 1312-73-8 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 829 | SULFURO DE SODIO, ANHIDRO | 1313-82-2 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 830 | TALIO, COMPUESTOS SOLUBLES (como Ta) | 7440-28-0 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | A |
| 831 | TANTALO | 7440-25-7 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | B |
| 832 | TEDP (pirofosfato de tetraetilo) | 107-49-3 | 4 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | K |
| 833 | TELURIO Y COMPUESTOS (como Te) | 13494-80-9 | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | E |
| 834 | TER BUTIL CROMATO (COMO Cr O2) (di ter butil éster de ácido crómico) | 1189-85-1 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | B |
| 835 | TERFENILOS, o, m | 26140-60-3 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | B |
| 836 | TETRA ETILEN GLICOL (dibutóxido de tetraglicol) | 79-27-6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 837 | TETRABROMOETANO (tetrabromuro de acetileno) | 79-27-6 | 3 | 0 | 1 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 838 | TETRABROMURO DE CARBONO (tetrabromometano) | 558-13-4 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | K |
| 839 | TETRACLORO NAFTALENO | 1335-88-2 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | B |
| 840 | TETRACLORO-1, 1, 1, 2 DIFLUOROETANO-2, 2 | 76-11-9 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | B |
| 841 | TETRACLORO-1, 1, 2, 2, DIFLUOROETANO-1, 2 | 76-12-0 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | B |
| 842 | TETRACLOROBENCENO | 79-34-5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 843 | TETRACLOROETANO 1, 1, 2, 2 | 79-34-5 | 2 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 1 | K |
| 844 | TETRACLORURO DE CARBONO (halón 104, tetraclorometano) | 56-23-5 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | K |
| 845 | TETRACLORURO DE SILICIO | 10026-04-7 | 3 | 0 | 2 | W |  |  |  |  |
| 846 | TETRACLORURO DE TITANIO | 7550-45-0 | 3 | 0 | 2 | W |  |  |  |  |
| 847 | TETRACLORURO DE VANADIO | 7632-51-1 | 3 | 0 | 2 | W |  |  |  |  |
| 848 | TETRACLORURO DE ZIRCONIO | 10026-11-6 | 3 | 0 | 2 | W |  |  |  |  |
| 849 | TETRADECANOL | 75-74-1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 850 | TETRAETILO DE PLOMO (como Pb) | 78-00-2 | 3 | 2 | 3 |  | 3 | 2 | 3 | K |
| 851 | TETRAFLUOROETILENO, INHIBIDO | 116-14-3 | 2 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |
| 852 | TETRAFLUORURO DE AZUFRE | 7783-60-0 | 3 | 0 | 2 | W | 3 | 0 | 2 | K |
| 853 | TETRAFLUORURO DE SILICIO | 7783-61-1 | 3 | 0 | 2 | W |  |  |  |  |
| 854 | TETRAHIDROFURANO | 109-99-9 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | B |
| 855 | TETRAHIDRURO DE GERMANIO | 7782-65-2 | 4 | 4 | 3 |  | 4 | 4 | 3 | K |
| 856 | TETRANITROMETANO | 509-14-8 | 2 | 1 | 4 |  | 3 | 1 | 4 | K |
| 857 | TETROXIDO DE OSMIO | 20816-12-0 | 4 | 1 | 2 |  | 4 | 1 | 2 | I |
| 858 | TIOBIS -4, 4 (6-ter-BUTIL-m-CRESOL) | 96-69-5 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | A |
| 859 | TIOCIANATO DE PLOMO | 592-87-0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 860 | TIOFENO | 110-02-1 | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 861 | TIOXANO-1, 4 |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 862 | TIRAM | 137-26-8 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | I |
| 863 | TOLUENO (toluol) | 108-88-3 | 2 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | G |
| 864 | TOLUIDINAS LIQUIDAS, o | 95-53-4 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 865 | TOLUIDINAS SOLIDAS, p | 106-49-0 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 866 | TOXAFENO | 8001-35-2 | 3 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | K |
| 867 | TRIAMIL BENCENO |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 868 | TRIAMINA | 10294-33-3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 869 | TRIBROMURO DE BORO (tribromo borano) | 10294-33-4 | 3 | 0 | 2 | W | 4 | 0 | 2 | K |
| 870 | TRIBROMURO DE FOSFORO | 7789-60-8 | 3 | 0 | 2 | W |  |  |  |  |
| 871 | TRIBUTIL FOSFINA | 14264-16-5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 872 | TRIBUTIL FOSFITO | 102-85-2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 873 | TRIBUTILAMINA | 102-82-9 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 874 | TRICARBONIL CICLOPENTADIENIL MANGANESO | 12079-75-1 | 2 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | B |
| 875 | TRICLORO 1, 1, 2-TRIFLUOROETANO 1, 2, 2, | 76-13-1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | B |
| 876 | TRICLORO NAFTALENO | 1321-65-9 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | B |
| 877 | TRICLORO PROPANO-1, 2, 3 | 96-18-4 | 3 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | K |
| 878 | TRICLOROBENCENO-1, 2, 4 | 120-82-1 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | G |
| 879 | TRICLOROETANO 1, 1, 1 (CLOROFORMO DE METILO) | 71-55-6 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | K |
| 880 | TRICLOROETANO 1, 1, 2 | 79-00-5 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 |  | K |
| 881 | TRICLOROETILENO | 79-01-6 | 2 | 1 | 0 |  | 4 | 2 | 0 | K |
| 882 | TRICLOROETILSILANO | 120-82-1 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 883 | TRICLOROFLUOROMETANO | 75-69-4 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | A |
| 884 | TRICLOROSILANO | 10025-78-2 | 3 | 4 | 2 | W |  |  |  |  |
| 885 | TRICLOROSILANO DE BUTILO | 7521-80-4 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 886 | TRICLORURO ARSENICO (cloruro arsénico) | 7784-34-1 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 887 | TRICLORURO DE CROMO | 10025-73-7 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 888 | TRICLORURO DE FOSFORO | 7719-12-2 | 4 | 0 | 2 | W | 3 | 0 | 2 | K |
| 889 | TRIETILAMINA | 121-44-8 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | G |
| 890 | TRIETILENTETRAMINA | 112-24-3 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 891 | TRIFENILFOSFATO | 115-86-6 | 2 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | B |
| 892 | TRIFENILMETANO |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 893 | TRIFLUORO BROMO METANO | 75-63-8 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | A |
| 894 | TRIFLUORURO DE BENCENO | 7789-30-2 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 895 | TRIFLUORURO DE BORO (trifluoruro borano) | 7637-07-2 | 4 | 0 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | K |
| 896 | TRIFLUORURO DE BROMO | 7787-71-5 | 4 | 0 | 3 | W OX |  |  |  |  |
| 897 | TRIFLUORURO DE CLORO | 7790-91-2 | 4 | 0 | 3 | W OX | 4 | 0 | 3 | K |
| 898 | TRIFLUORURO DE NITROGENO | 7783-54-2 | 2 | 1 | 3 |  | 2 | 1 | 3 | B |
| 899 | TRIMETIL BENCENOS | 25551-13-7 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | B |
| 900 | TRIMETILAMINA, ANHIDRO | 75-50-3 | 3 | 4 | 0 |  | 3 | 4 | 0 | B |
| 901 | TRIMETILCLOROSILANO | 75-77-4 | 3 | 3 | 2 | W |  |  |  |  |
| 902 | TRIMETOXISILANO | 2487-90-3 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 903 | TRINITROBENCENO | 118-96-7 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 904 | TRINITROFENILMETILNITRAMINA-2, 4, 6 (tetril) | 479-45-8 | 2 | 1 | 4 |  | 2 | 1 | 4 | B |
| 905 | TRINITROTOLUENO, 2, 4, 6 (TNT) | 118-96-7 | 2 | 4 | 4 |  | 3 | 4 | 4 | K |
| 906 | TRIOXIDO DE ANTIMONIO (uso-manipulación, como Sb) (producción) | 1309-64-4 | 0 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | E |
| 907 | TRIOXIDO DE ARSENICO | 1327-53-3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 908 | TRIOXIDO DE NITROGENO | 10544-73-7 | 3 | 0 | 0 | OX |  |  |  |  |
| 909 | TRIPROPIL ALUMINIO | 102-67-0 | 3 | 4 | 3 | W | 3 | 4 | 3 | K |
| 910 | TRIPROPILEN GLICOL | 24800-44-0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 911 | TRIPROPILENO |  | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 912 | TRISULFURO ARSENICO | 1303-33-9 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 913 | TRISULFURO DE ANTIMONIO | 1345-04-6 | 4 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 914 | TUNGSTENO Y COMPUESTOS (como W) | 7440-33-7 | 2 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | E |
| 915 | UNDECANOL, 2 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 916 | URANIO | 7440-61-1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | A |
| 917 | VALERALDEHIDO, n- | 110-62-3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | H |
| 918 | VANADIO, POLVOS Y HUMOS | 1314-62-1 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 |  |
| 919 | VINIL BUTIL ETER | 111-34-2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 920 | VINIL CROTANATO | 14861-06-4 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 921 | VINIL PROPIONATO | 105-38-4 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 922 | VINILTOLUENO, INHIBIDO | 25013-15-4 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 2 | G |
| 923 | VM y P NAPHTA | 8032-32-4 | 1 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | A |
| 924 | WARFARIN | 81-81-2 | 4 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | E |
| 925 | XILENO (o-m-p-isómeros) (dimetilbenceno) | o 95-47-6, m 108-38-3, p 106-42-3, mezclados 1330-20-7 | 2 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | G |
| 926 | XILIDINAS | 87-59-2 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | G |
| 927 | YESO (gypsum, Plaste de París, Sulfato de Calcio) | 7778-18-9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | A |
| 928 | YODO | 7553-56-2 | 2 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | A |
| 929 | YODOFORMO | 75-47-8 | 2 | 0 | 2 |  | 3 | 0 | 2 | K |
| 930 | YODURO DE METILO | 74-88-4 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | K |
| 931 | ZIRCONIO, POLVO | 7440-67-7 | 1 | 4 | 1 | W | 1 | 4 | 1 | A |

_______________________